Пояснительная записка

1  Положения о размещении линейного объекта

Проектируемый  линейный объект  (участок газопровода высокого давления  II категории) располагается

в районе улиц  М.Поповича, Кувшиновская, вдоль ул, Рыбной  в районе Лукьяново г. Вологды

Данный участок газопровода проектируется для газоснабжения корпуса промышленного обеспечения ООО "Нестле Россия" ф-л в г. Вологде по адресу: ул. М. Поповича, 4А.

В районе проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, охраняемый ландшафт. Так же отсутствуют объекты федерального, муниципального и местного значения.

Основная территория прокладки газопровода находится в зоне П-3 (зона размещения производственных объектов IV - V классов опасности), точка врезки в существующий газопровод - в зоне Ж-1 (зона застройки малоэтажными жилыми домами)  в соответствии с градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки г. Вологды.

Проектируемый газопровод  прокладывается параллельно ул. Рыбной :

- частично в красных линиях (65,0м),

- частично по участку ООО "Нестле Россия" кадастровый номер 35:25:0102004:2302 (35,0 м)

- частично  - по территории между красной линией и границей участка (земли неразграниченной государственной собственности в границах г. Вологды)

Общая протяженность лиенйного объекта - 210,0 м.

Площадь участка благоустройства - 1672,73 м2  - от красной линии до границы участка ООО "Нестле Россия").

В соответствии со ст. 48.1  Градостроительного кодекса РФ  N190-ФЗ  проектируемый линейный объект не относится к особо опасным объектам.

2   Характеристика полосы отвода линейного объекта

Полоса отвода под проектируемый линейный объект проходит частично в красных линиях ул. Рыбной и частично по земям  неразграниченной государственной собственности в границах г. Вологды (до границы земельного участка ООО "Нестле Россия").

Зеленые насаждения на участке отсутствуют, рельеф ровный.

В соответствии с поперечным профилем по ул. Рыбной, выданным Департаментом градостроительства Администрации

г. Вологды, на данной территории предусматривается газон с засевом травой и тротуар.

Участок отвода проходит вдоль асфальтированного проезда ул. Рыбной.

Площадь благоустройства при производстве работ по прокладке газопровода составляет 1672,73 м2

Земельный участок, отводимый для линейного объекта, располагается в смежных кадастровых кварталах и в смежных зонах  территориального зонирования (см. том 2 "Материалы по обоснованию проекта планировки")