ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Проект межевания территории для строительства объекта «Газоснабжение корпуса промышленного обеспечения филиала ООО «Нестле-Россия» в г.Вологде разработан в рамках заключенного между ООО «Нестле-Россия» и ОАО «ВологдаТИСИЗ» договора № В-6378-40 от 05.02.2013г. Проект межевания территории разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Р Ф, Земельным кодексом РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и иной нормативно-технической документацией, на основании правил землепользования и застройки г.Вологды в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, границ зон с особыми условиями использования территорий. 1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Для выполнения кадастровых работ по разработке проекта межевания территории ООО «Нестле Россия» филиал в г.Вологда использованы: кадастровый план территории от 24.01.2013г. №3500/301/2013-9494 и материалы рабочего проекта выполненного ОАО Вологдагаз». 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ Площадка проектируемого газопровода высокого давления расположена в северо-западной части г.Вологды, по ул.Рыбной (земли общего пользования). Категория земель – земли населенных пунктов. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, территории объектов культурного наследия и зоны действия публичных сервитутов отсутствуют. Территория разработки проекта межевания свободна от застройки, имеет обременения охранными зонами водопровода, теплосети, канализации, кабеля связи и электрического кабеля. 3. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ Существующие земельные участки: На территории разработки проекта межевания существующих застроенных земельных участков не расположено.

Проектируемые земельные участки: На период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель шириной 4.0 метра по землям общего пользования г.Вологды (ул.Рыбная) для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. В постоянное пользование предоставление земельных участков не предусматривается. Полоса отвода проектируемого газопровода расположена на территории двух кадастровых кварталов 35:24:0102003 и 35:24:0102004 и в двух территориальных зонах Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) и П-3 (зона размещения производственных объектов – IV-V класса опасности). Проектируемые земельные участки сформированы с учетом «Правил землепользования и застройки г.Вологды», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009г №72 (с изменениями от 10.12.2010г. №510 и от 29.04.2010г. №316). Участок с обозначением :ЗУ1 располагается на территории двух кадастровых кварталов 35:24:0102003 и 35:24:0102004, но в одной территориальной зоне Ж-3, площадь его составляет 39 кв.м., протяженность 9.73 метра. Участок с обозначением :ЗУ2 располагается на территории кадастрового квартала 35:24:0102004 в одной территориальной зоне П-3, площадь его составляет 666 кв.м., протяженность 163 метра. Проектируемые земельные участки образуются из земель, находящихся в государственной собственности. Разрешенное использование – « Объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения». 4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ Согласно «Правил землепользования и застройки г.Вологды», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009г №72 (с изменениями от 10.12.2010г. №510 и от 29.04.2010г. №316) и кадастровых планов территории в месте расположения проектируемого объекта «Газоснабжение корпуса промышленного обеспечения филиала ООО «Нестле-Россия» в г.Вологде» особо охраняемые природные территории и территории объектов культурного наследия отсутствуют. Территория разработки проекта межевания имеет обременения охранными зонами инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, кабеля связи, электрического кабеля, теплосети) которые устанавливаются в соответствии с нормативными документами. Одним из основных нормативных документов регламентирующих размещение и определяющих охранные зоны инженерных сетей в городах и других населенных пунктах является СП 42.13330.2011 «Свод Правил. «Градостроительство,

планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 года №820. 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате подготовки проекта межевания были установлены границы застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий, определены кадастровые кварталы, установлены границы смежных землепользователей относительно проектируемого объекта. Разработан чертеж проекта межевания территории М1:500-1000. Список нормативной и справочной литературы - ФЗ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ Земельный кодекс РФ - ФЗ от 29.12.2004г. №190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» - Решение Вологодской городской Думы от 26.06.2009г №72 (с изменениями от 10.12.2010г. №510 и от 29.04.2010г. №316 (Правила землепользования и застройки г.Вологды) - СП 42.13330.2011 «Свод Правил. «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»