|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2015 года № 10282 (в редакции постановления Администрации города Вологды от 02.08.2023 № 1259). |
| --- | --- |

Проект планировки территории

III Южного жилого района

по ул. Маршала Конева в городе Вологде

Основная часть

Вологда

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие данные	3

2.	Красные линии	5

3.	Положение о характеристиках планируемого развития территории	8

3.1.	Параметры проектируемой застройки	8

3.2.	Социальная инфраструктура, объекты повседневного и периодического обслуживания	13

3.3.	Транспортная инфраструктура	19

3.4.	Коммунальная инфраструктура	21

3.5.	Основные технико-экономические показатели плотности  и параметры застройки территории	22

4.	Положение об очередности планируемого развития территории	24

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Чертеж планировки территории, М 1:2000

- Чертеж красных линий, М 1:2000

- Введение

Проект планировки территории разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), генерального плана городского округа города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями) (далее - генеральный план города Вологды), приказа Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с последующими изменениями), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 (с последующими изменениями) (далее – МНГП ГО города Вологды), Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72
(с последующими изменениями) (далее – ПЗЗ города Вологды), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и городского округа города Вологды.

Внесение изменений в проект планировки III Южного жилого района города Вологды по улице Маршала Конева в городе Вологде (далее – проект планировки территории, ППТ) выполнен в рамках договора № ПЗ-01/2022 от 30 марта 2022 года на разработку документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории. Граница проектирования включает в себя в том числе земельные участки, предоставленные ООО «Жилищно-строительная индустрия»
на основании договоров о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса № 1 и № 2, заключенных 15 мая 2015 года
с Департаментом имущественных отношений Вологодской области.

- Общие данные

Проект планировки территории разработан на часть территории городского округа, расположенной в кадастровых кварталах 35:24:0502008 и 35:24:0502010. Территория, в отношении которой подготовлен проект планировки, ограничена с севера – ул. Архангельской, с востока – границей городского округа города Вологды, с  юга – автомобильной дорогой М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (далее а/д Москва – Архангельск), с запада – улицей Маршала Конева.

На момент разработки документации в районе проекта планировки территории жилая зона представлена существующими и строящимися многоэтажными жилыми домами. Вдоль улицы Архангельской расположен магазин «Макси», пристроенный
к многоквартирному жилому дому. В северной части района проекта планировки территории, вдоль улицы Конева, располагаются здание автосервиса, автозаправочная газовая станция и автосалон. Большая часть территории свободна от застройки. Объекты здравоохранения, общеобразовательные организации, объекты дошкольного образования, магазины (продовольственного и непродовольственного назначения), аптеки, библиотека, объекты физкультуры и спорта и другие объекты социально-бытового обслуживания населения находятся за границами проекта планировки территории в нормативном радиусе обслуживания населения существующих многоквартирных домов.

В соответствии с генеральным планом города Вологды территория проектирования расположена в границах функциональных зон: в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), многофункциональной общественно-деловой зоне, зоне специализированной общественной застройки, зоне транспортной инфраструктуры.

В соответствии с ПЗЗ города Вологды территория проектирования отнесена
к территориальным зонам: зона застройки многоэтажными  жилыми домами (Ж5), зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения (О1), зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения (О2), зона застройки жилищно-коммунальными объектами (К2).

В соответствии с требованиями приказа Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» и решения
по установлению на аэродроме Вологда АО «Вологодское авиационное предприятие» приаэродромной территории и выделению на ней подзон границы территории проектирования располагаются в 3,4,5,6 подзонах.

Проект планировки территории разработан в М 1:2000 в соответствии
с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (Государственной системе координат), и Балтийской системе высот.

Площадь территории проектирования составляет 516500 кв. м (51,65 га).

Целью разработки проекта планировки территории является обеспечение
ее устойчивого развития, уточнение местоположения действующих красных линий
и установление новых красных линий территорий общего пользования, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
в соответствии с требованиями градостроительной документации
по территориальному планированию городского округа города Вологды, необходимость резервирования/изъятия (передачи) земельных участков
для муниципальных нужд в связи с размещением объектов местного значения.

- Красные линии

На момент разработки документации часть красных линий на рассматриваемой территории утверждена проектом планировки Южного жилого района города Вологды (постановление Администрации города Вологды от 09 августа 2012 года № 4560 (с последующими изменениями)), часть изменена проектом планировки
и проектом межевания территории III Южного жилого района по улице Маршала Конева в городе Вологде (постановление Администрации города Вологды
от 31 декабря 2015 года № 10282 (с последующими изменениями)).

Проектом планировки территории предусматривается:

- уточнение местоположения действующих красных линий (за исключением ул. Архангельской) по границам земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН на момент разработки документации;

- установление новых красных линий, необходимых для формирования территорий общего пользования, в целях размещения объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, объектов озеленения и благоустройства;

- формирование поперечных профилей улиц и проездов шириной от 15
до 52,5 метров, попадающих в границы проектирования.

В таблице № 1 представлен каталог координат характерных точек красных линий в системе координат МСК-35, ГСК.

Таблица № 1

| МСК-35 |  |  | ГСК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условный номер характерных точек | Х | У | условный номер характерных точек | Х | У |
| 1 | 349367,61 | 2327216,96 | 1 | -4393,50 | 913,92 |
| 2 | 349336,43 | 2327203,52 | 2 | -4424,40 | 899,86 |
| 3 | 349327,24 | 2327199,59 | 3 | -4433,51 | 895,75 |
| 4 | 349288,23 | 2327182,66 | 4 | -4472,17 | 878,04 |
| 5 | 349243,27 | 2327163,20 | 5 | -4516,73 | 857,68 |
| 6 | 349168,86 | 2327153,00 | 6 | -4590,92 | 845,99 |
| 7 | 349118,66 | 2327146,12 | 7 | -4640,98 | 838,11 |
| 8 | 348917,60 | 2327118,57 | 8 | -4841,44 | 806,54 |
| 9 | 348849,42 | 2327276,27 | 9 | -4912,77 | 962,84 |
| 10 | 348796,92 | 2327397,64 | 10 | -4967,69 | 1083,14 |
| 11 | 348771,05 | 2327457,45 | 11 | -4994,75 | 1142,42 |
| 12 | 348924,35 | 2327618,09 | 12 | -4844,70 | 1306,09 |
| 13 | 349007,34 | 2327705,16 | 13 | -4763,47 | 1394,81 |
| 14 | 349090,86 | 2327761,05 | 14 | -4681,09 | 1452,36 |
| 15 | 349119,50 | 2327773,56 | 15 | -4652,70 | 1465,44 |
| 16 | 348958,02 | 2327725,86 | 16 | -4813,19 | 1414,52 |
| 17 | 348911,20 | 2327676,79 | 17 | -4859,02 | 1364,52 |
| 18 | 348887,86 | 2327652,34 | 18 | -4881,87 | 1339,61 |
| 19 | 348819,00 | 2327580,18 | 19 | -4949,27 | 1266,08 |
| 20 | 348749,50 | 2327507,29 | 20 | -5017,30 | 1191,82 |
| 21 | 348733,79 | 2327543,31 | 21 | -5033,72 | 1227,51 |
| 22 | 348712,20 | 2327593,51 | 22 | -5056,32 | 1277,27 |
| 23 | 348697,11 | 2327628,39 | 23 | -5072,10 | 1311,84 |
| 24 | 348674,79 | 2327680,02 | 24 | -5095,45 | 1363,01 |
| 25 | 348673,18 | 2327683,74 | 25 | -5097,13 | 1366,70 |
| 26 | 348647,78 | 2327742,46 | 26 | -5123,71 | 1424,90 |
| 27 | 348615,69 | 2327816,69 | 27 | -5157,28 | 1498,47 |
| 28 | 348879,97 | 2327102,28 | 28 | -4878,74 | 789,50 |
| 29 | 348856,19 | 2327157,36 | 29 | -4903,62 | 844,09 |
| 30 | 348737,10 | 2327432,56 | 30 | -5028,20 | 1116,85 |
| 31 | 348605,42 | 2327376,52 | 31 | -5158,73 | 1058,19 |
| 32 | 348500,41 | 2327331,83 | 32 | -5262,82 | 1011,40 |
| 33 | 348382,74 | 2327281,75 | 33 | -5379,47 | 958,98 |
| 34 | 348290,29 | 2327241,59 | 34 | -5471,09 | 916,97 |
| 35 | 348283,87 | 2327238,84 | 35 | -5477,46 | 914,09 |
| 36 | 348302,80 | 2327204,30 | 36 | -5457,84 | 879,94 |
| 37 | 348305,70 | 2327205,89 | 37 | -5454,97 | 881,59 |
| 38 | 348305,72 | 2327205,90 | 38 | -5454,95 | 881,60 |
| 39 | 348575,48 | 2327806,15 | 39 | -5197,27 | 1487,13 |
| 40 | 348716,30 | 2327480,65 | 40 | -5049,96 | 1164,51 |
| 41 | 348584,98 | 2327423,76 | 41 | -5180,11 | 1105,01 |
| 42 | 348480,24 | 2327378,40 | 42 | -5283,92 | 1057,56 |
| 43 | 348412,90 | 2327533,95 | 43 | -5354,36 | 1211,73 |
| 44 | 348520,11 | 2327580,36 | 44 | -5248,10 | 1260,27 |
| 45 | 348508,21 | 2327607,89 | 45 | -5260,56 | 1287,57 |
| 46 | 348387,21 | 2327555,52 | 46 | -5380,48 | 1232,78 |
| 47 | 348466,48 | 2327372,44 | 47 | -5297,56 | 1051,32 |
| 48 | 348266,66 | 2327285,89 | 48 | -5495,61 | 960,79 |
| 49 | 348259,73 | 2327282,89 | 49 | -5502,47 | 957,65 |
| 50 | 348229,40 | 2327338,22 | 50 | -5533,91 | 1012,36 |
| 51 | 348188,11 | 2327402,21 | 51 | -5576,47 | 1075,51 |
| 52 | 348148,50 | 2327463,58 | 52 | -5617,30 | 1136,08 |
| 53 | 348135,03 | 2327484,44 | 53 | -5631,19 | 1156,66 |
| 54 | 348108,10 | 2327523,62 | 54 | -5658,89 | 1195,30 |
| 55 | 348067,50 | 2327582,68 | 55 | -5700,67 | 1253,53 |
| 56 | 348064,23 | 2327587,43 | 56 | -5704,03 | 1258,22 |
| 57 | 348053,39 | 2327603,20 | 57 | -5715,19 | 1273,77 |
| 58 | 348023,19 | 2327649,30 | 58 | -5746,30 | 1319,25 |
| 59 | 348018,65 | 2327655,91 | 59 | -5750,98 | 1325,77 |
| 60 | 348001,82 | 2327680,94 | 60 | -5768,30 | 1350,46 |
| 61 | 347998,04 | 2327686,58 | 61 | -5772,20 | 1356,02 |
| 62 | 347984,03 | 2327707,43 | 62 | -5786,62 | 1376,59 |
| 63 | 347970,04 | 2327728,26 | 63 | -5801,03 | 1397,13 |
| 64 | 347970,67 | 2327728,68 | 64 | -5800,41 | 1397,56 |
| 65 | 348026,68 | 2327766,09 | 65 | -5745,15 | 1436,09 |
| 66 | 348071,05 | 2327784,19 | 66 | -5701,16 | 1455,07 |
| 67 | 348019,87 | 2327795,71 | 67 | -5752,56 | 1465,56 |
| 68 | 348012,58 | 2327792,74 | 68 | -5759,79 | 1462,45 |
| 69 | 347953,22 | 2327753,29 | 69 | -5818,34 | 1421,82 |
| 70 | 347915,60 | 2327809,31 | 70 | -5857,08 | 1477,08 |

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

  - Параметры проектируемой застройки

Проектом планировки территории выделяются существующие и планируемые зоны размещения объектов капитального строительства:

- зона многоэтажной жилой застройки, зона многоэтажной жилой застройки
с нежилыми помещениями (коммерческого и некоммерческого назначения) – зона предназначена для размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки с нежилыми помещениями на первых этажах (коммерческого и некоммерческого назначения)  - этажностью не выше 16-ти
для вновь проектируемых объектов. В нежилых помещениях объектов данной зоны
в границах проекта планировки территории в обязательном порядке должны быть размещены необходимые объекты повседневного и периодического обслуживания населения, которые не представлены в объектах капитального строительства иных зон;

- зона объектов дошкольного образования – предназначена для размещения проектируемых дошкольных образовательных организаций этажностью не выше 3-х (проектируемая);

- зона объектов начального и среднего общего образования – предназначена для размещения проектируемых общеобразовательных организаций (проектируемая);

- зона объектов предпринимательства и общественного использования/объектов общественного управления/объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения  – предназначена для размещения объектов торговли, объектов делового и государственного управления, банков, офисов, объектов общественного питания, объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения, объектов административного назначения и пр. (проектируемая);

- зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений – предназначена для размещения объектов спорта (проектируемая);

- зона объектов здравоохранения – предназначена для размещения проектируемых обособленных структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: поликлиники, амбулатории (проектируемая);

- зона инженерно-транспортной инфраструктуры – предназначена
для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей, внутриквартальных и хозяйственных проездов (проектируемая);

- зона хранения автотранспорта, объектов дорожного сервиса - предназначена как для размещения объектов постоянного и временного хранения автомобилей, так
и размещения  объектов дорожного сервиса (автозаправка, мойка автомобилей, ремонт автомобилей и т.п.) (проектируемая);

- земельные участки (территории) общего пользования – зона размещения благоустройства, в том числе площадок общего пользования различного назначения (проектируемая);

- зона спортивно-рекреационного назначения – предназначена  для размещения объектов спорта с озеленением территории не менее 30% от площади участка (проектируемая);

- зона хранения автотранспорта, объектов управления и коммунального обслуживания  – предназначена как для размещения объектов постоянного
и временного хранения автомобилей, так и размещения  объектов делового управления и организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (проектируемая).

Данные о проектируемом жилом фонде в границах проекта планировки территории представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Тип застройки | Общая площадь квартир, м²* | Этажность** | Население, чел. *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, включая помещения организации дополнительного образования: центр детского технического творчества и робототехники (№ 5 по ППТ) | 33721 | 1-11-16 | 937 |
| 2 | Многоквартирный дом с пристроенным детским садом на 80 мест (№ 6 по ППТ) | 4753 | 3-10 | 132 |
| 3 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, включая помещения опорного пункта охраны порядка, кабинета врача общей практики, общедоступной универсальной библиотеки (№ 7 по ППТ) | 20141 | 1-10-13 | 559 |
| 4 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями, включая помещения отделения почтовой связи, аптеки, банка (№ 8 по ППТ) | 9267 | 13 | 257 |
| 5 | Многоквартирный дом (№ 9 по ППТ) | 13404,4 | 10-13 | 372 |
| 6 | Многоквартирный дом с пристроенным детским садом на 101 место (№ 11 по ППТ) | 11109 | 3-11 | 309 |
| 7 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (№ 12 по ППТ) | 11724 | 1-11 | 326 |
| 8 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (№ 13 по ППТ) | 11724 | 1-11 | 326 |
| 9 | Жилая группа (№ 14 по ППТ) | 21570 | 11 | 599 |
| 10 | Жилая группа (№ 15 по ППТ) | 12671 | 11 | 352 |
| 11 | Жилая группа (№ 16 по ППТ) | 13921 | 11 | 387 |
|  | ИТОГО: | 164005,4 | 1-16 | 4556 |

* данные параметры не должны превышать установленные проектом планировки территории;

** данные параметры не должны превышать установленные проектом планировки территории; предельная максимальная этажность и (или) предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах проекта планировки территории, должны соответствовать приказу Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января
2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» и не превышать параметры, установленные проектом планировки территории;

*** расчет населения выполнен из норматива 36 кв.м/чел., отклонение от расчета не должно превышать 10%.

Данные о проектируемых социальных объектах в границах проекта планировки территории представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Объект | Кол-во объектов | Площадь застройки, м² * | Общая площадь помещ., м² * | Этаж-ность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника на 700 посещений в смену (№ 3 по ППТ) | 1 | 1167 | 5250 | 5 |
| 2 | Детский сад с бассейном на 350 мест (№ 4 по ППТ) | 2 | 4561,2 | 12728,8 | 3 |
| 3 | Пристроенный детский сад на 101 место в многоквартирном доме (№ 11 по ППТ) | 1 | 575,5 | 1553,9 | 3 |
| 4 | Пристроенный детский сад на 80 мест в многоквартирном доме (№ 6 по ППТ) | 1 | 575,5 | 1553,9 | 3 |
| 5 | Школа на 1224 мест (№ 10 по ППТ) | 1 | 7081,14 | 24625,22 | 3 |
| 6 | Многофункциональный спортивный комплекс (№ 17 по ППТ) | 1 | 3336 | 5202 | 1-4 |
| 7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (№ 2 по ППТ) | 1 | 6350 | 19105 | 1-5 |

* параметры застройки проектируемых объектов капитального строительства (этажность, количество этажей, размеры объекта, площадь застройки, процент застройки и пр.) определяются проектной и рабочей документацией
в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки, и могут отличаться от предлагаемых характеристик;

** предельная максимальная этажность и (или) предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах проекта планировки территории, должны соответствовать приказу Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».

Данные об иных проектируемых объектах в границах проекта планировки территории представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Объект | Кол-во объек-тов* | Площадь застройки, м² * | Общая площадь помещ., м² * | Этаж-ность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание (№ 1 по ППТ) | 1 | 1495 | 2691 | 2 |
| 2 | Объект административного назначения (предоставление коммунальных услуг) (№ 18 по ППТ) | 1 | 2178 | 9801 | 5 |
| 3 | Объект делового управления (№ 19 по ППТ) | 1 | 2646 | 11907 | 5 |
| 4 | Объект хранения автотранспорта/объект дорожного сервиса (№ 20 по ППТ) | 1 | 960 | 864 | 1 |
| 5 | Объект торгово-развлекательного назначения (№ 21 по ППТ) | 1 | 1539 | 4155 | 3 |
| 6 | КТП (РТП) 10/0,4 кВ (№ 22 по ППТ) | 8 | 485 | 485 | - |
| 7 | ПНС(№ 23 по ППТ) | 1 | 16 | 16 | - |

* параметры застройки проектируемых объектов капитального строительства (этажность, количество этажей, размеры объекта, площадь застройки, процент застройки и пр.) определяются проектной и рабочей документацией
в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки, и могут отличаться от предлагаемых характеристик;

** предельная максимальная этажность и (или) предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах проекта планировки территории, должны соответствовать приказу Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».

  - Социальная инфраструктура, объекты повседневного и периодического обслуживания

Данные о существующих объектах повседневного и периодического обслуживания для расчетного количества населения территории проекта планировки представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Миним. обеспе-ченность | По расчету на 11056 чел. | Факт. показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговые объекты | м2 торговой площади на 1000 жителей | 458,51 | 5069 | 4595 | в радиусе террито-риальной доступности 500 м |
| 2 | Аптека | объект на 13000 жителей | 1 | 1 | 4 |  |
| 3 | Отделение почтовой связи | объект на 9000 жителей | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Опорный пункт охраны порядка | объект на участок | 1 | 1 | 1 | в радиусе террито- риальной доступности 800 м |
| 5 | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | 76 | 840 | 362 (МДОУ № 105 «Полянка») | в радиусе террито- риальной доступности 300 м |
| 6 | Общеобразователь-ная организация | мест на 1000 жителей | 108 | 1194 | 1526* (МОУ № 37) | в радиусе террито- риальной доступности 500 м** |
| 7 | Многофункциона-льные физкультурно-оздоровительные комплексы | едино-временно мест на 1000 жителей | по заданию на проекти-рование (но не менее 190 мест) | 2100 | 3550 спортивный зал «ФК «Ровесник»; универсаль-ный СКК «Вологда»; волейболь-ный центр «Воллей Тайм»; плаватель-ный бассейн «Динамо» | радиус транспорт-ной доступности - 1 час |
| 8 | Культурно-развлекательные, киноконцертные комплексы | объектов | по заданию на проекти-рование | по заданию на проекти-рование | «Дом куль-туры льноком-бината»; Универсаль-ный СКК «Вологда»; ТЦ «Мармелад» | радиус транспорт-ной доступности 1 час |
| 9 | Объекты культового назначения | мест на 1000 верующих | 7,5 | 83 | церковь Сергия Радонежс-кого | не норми-руется (размеща-ется по согласова-нию с местной епархией) |
| 10 | Объект здравоохранения: амбулаторно-поликлиническая сеть | посещений в смену на 1000 жителей | по заданию на проекти-рование, опреде-ляемому органами здраво-охране-ния, но не менее 18,15 | 201 | 450 скорая медицинская помощь - подстанция № 2 (100 посещений); офис врача общей практики на 100 посещений (филиал ВГП № 3); женская консульта-ция № 3 (250 посещений) | в радиусе террито- риальной доступности 1000 м |
| 11 | Отделение банка | м2 площади на 1000 жителей | 40 | 442 | 100 (банк «Вологжа-нин», «Почта Банк») | в радиусе террито- риальной доступности 800 м |
| 12 | Объекты бытового обслуживания | количество рабочих мест на 1000 жителей | 9 | 100 | 40 | в радиусе террито- риальной доступности 500 м |

* количество учащихся в две смены;

** размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся общеобразовательных организаций начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону) – рекомендация может распространяться на образовательные учреждения, принимающие учащихся
без учета регистрации по месту жительства.

Данные о проектируемых объектах повседневного и периодического обслуживания для расчетного количества населения территории проекта планировки представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Миним. обеспе-ченность | По расчету/ по заданию на проекти-рование на 11056 чел. | Проектное предложе- ние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговые объекты (встроенно-пристроенные, в проектируемых объектах № 7) | м2 торговой площади на 1000 жителей | 458,51 | 5069 | 504 | в радиусе террито-риальной доступности 500 м |
| 2 | Аптека (встроенная, в проектируемом объекте № 8) | объект на 13000 жителей | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Отделение почтовой связи (встроенное, в проектируемом объекте № 8) | объект на 9000 жителей | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Опорный пункт охраны порядка (встроенный, в проектируемом объекте № 7) | объект на участок | 1 | 1 | 1 | в радиусе террито-риальной доступности 800 м |
| 5 | Дошкольные образовательные организации: - два детских сада с бассейном на 350 мест (проектиру-емые объекты № 4); - детский сад на 80 мест (пристроенный, в проектируемом объекте № 6); - детский сад на 101 место (пристроенный, в проектируемом объекте № 11) | мест на 1000 жителей | 76 | 840 | 880 | в радиусе террито-риальной доступности 300 м |
| 6 | Общеобразователь-ная организация: - школа на 1224 места (проектируемый объект № 10) | мест на 1000 жителей | 108 | 1194 | 1224 | в радиусе террито-риальной доступности 500 м* |
| 7 | Многофункциональ-ные физкультурно-оздоровительные комплексы (проектируемый объект № 2, проектируемый объект № 17) | едино-временно мест на 1000 жителей | по заданию на проектиро-вание (но не менее 190 мест) | 2100 | 859 | радиус транспорт-ной доступности 1 час |
| 8 | Объекты здравоохранения: - амбулаторно-поликлиническая сеть (поликлиника на 700 посещений в смену) (проектируемый объект № 3) - кабинет врача общей практики (встроенный, в проектируемом объекте № 7) | посещений в смену/ 1000 жителей объектов | по заданию на проекти-рование, опреде-ляемому органами здравоох-ранения, но не менее 18,15 по заданию на проекти-рование | 201 1 | 700 1 | в радиусе террито-риальной доступности 1000 м в радиусе террито-риальной доступности 500 м |
| 9 | Отделение банка (встроенное, в проектируемом объекте № 8) | м2 площади на 1000 жителей | 40 | 442 | 500 | в радиусе террито-риальной доступности 800 м |
| 10 | Организация дополнительного образования: центр детского технического творчества и робототехники (встроенно-пристроенный, в проектируемом объекте № 5) | школьник | 10% общего числа школьни-ков | 119 | 122 | радиус пешеходно-транспорт-ной доступности 30 мин. |
| 11 | Объект культуры и искусства: общедоступная универсальная библиотека (встроенная, в проектируемом объекте № 7) | объектов | 1 на 10000 жителей | 1 | 1 | радиус транспорт-ной доступности 1 час |

* размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся общеобразовательных организаций начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону) - рекомендация может распространяться на образовательные учреждения, принимающие учащихся
без учета регистрации по месту жительства.

Местоположение объектов повседневного и периодического обслуживания населения территории проекта планировки может быть изменено при условии,
что показатели на всю территорию проекта планировки должны быть не менее принятых по расчету в таблицах № 5 и № 6.

  - Транспортная инфраструктура

Основные технико-экономические показатели улично-дорожной сети в границах проектирования отражены в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование (категория улицы) | Ширина в красных линиях, м* | Протяженность, м* |  | Перечень мероприятий* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок (2035 год) |  |
| 1 | Улица Лётчика Каберова (магистральная улица районного значения) | 41 | - | 763 | проектирование улицы в соответствии с профилями I-I, Ia-Ia, Ib-Ib, Ic-Ic, Id-Id, отображенными в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 4 полос движения, тротуаров, велодорожек, полос озеленения, автопарковок) |
| 2 | Улица Ломоносова (магистральная улица районного значения) | 50 -52,5 | - | 864 | проектирование улицы в соответствии с профилями II-II, IIa-IIa, IIb-IIb, IIc-IIc, отображенными в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 4 полос движения, тротуаров, велодорожек, полос озеленения, автопарковок) |
| 3 | Проектируемая улица № 1 (улица местного значения) | 30 | - | 97 | проектирование улицы в соответствии с профилем III-III, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 4 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 4 | Проектируемая улица № 2 (улица местного значения) | 15-30 | - | 324 | проектирование улицы в соответствии с профилями IV-IV, IVa-IVa, отображенными в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения, автопарковок) |

* параметры и проектные решения улично-дорожной сети окончательно определяются документацией по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов.

Технико-экономические показатели мест хранения в границах проекта планировки представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Места хранения автомобилей | Единица измерения | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - временного хранения (включая гостевые), в том числе: - улично-дорожной сети | шт | 221 - | 3547* 324 |

* за границами проекта планировки территории дополнительные места временного хранения автомобилей также расположены в нормативном радиусе пешеходной доступности – 100 м.

Вблизи границ проекта планировки территории расположены места постоянного хранения автомобилей в нормативном радиусе пешеходной доступности – 800 м (ГСК «Осановский», ГСК «Новгородский» по Осановскому проезду).

  - Коммунальная инфраструктура

Основные технико-экономические показатели коммунальной инфраструктуры представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Основные характеристики проектируемых инженерных сетей (ориентировочно) | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок -2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | ЛЭП 0,4 кВ L – 5615 м, ЛЭП 10 кВ L - 2847 м | 6990,1 кВт | 16244,8 кВт |
| 2 | Связь (теле-радиовещание) | Охват территории | 100% | 100% |
| 3 | Водоснабжение | Ø63 - 315 мм L – 5650 м | 1996 м3/сут | 3215 м3/сут |
| 4 | Хозяйственно-бытовая канализация | Ø110 - 500 мм L - 5990 м | 1996 м3/сут | 3215 м3/сут |
| 5 | Ливневая канализация | Ø110 - 500 мм L - 9130 м | - | 13976 м3/мес |
| 6 | Газоснабжение | - | - | - |
| 7 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Ø50 - 250 мм L - 4270 м (двухтрубная сеть, канальная прокладка в ж/б лотках) | 19,9 Гкал/ч | 42,3 Гкал/ч |

  - Основные технико-экономические показатели плотности 
и параметры застройки территории

Основные технико-экономические показатели плотности и параметры застройки территории в границах проекта планировки территории  представлены
в таблицах № 10 и № 11.

Таблица № 10

| Наименование функциональной зоны по генплану г. Вологды | Коэффициент застройки |  |  | Коэффициент плотности застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчет-ный срок: 2035 год | Реком. показатель по СП «Градо-строитель-ство-2016» | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчет-ный срок: 2035 год | Реком. показатель по СП «Градо-строитель-ство-2016» |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,70 | 1,31 | 1,20 |
| Много-функциональная общественно-деловая зона | - | 0,19 | 1,00 | - | 0,44 | 3,00 |
| Зона специализи-рованной общественной застройки | - | 0,12 | 0,80 | - | 0,25 | 2,40 |
| Зона транспортной инфраструктуры | - | 0,21 | 0,60 | - | 0,85 | 1,80 |

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь в границах проекта планировки, в том числе: | га | — | 51,65 |
| 1.2 | Площадь проектируемой территории, в том числе проектируемых зон объектов капитального строительства: | га | — | 28,14 |
| 1.2.1 | - зона многоэтажной жилой застройки, зона многоэтажной жилой застройки с нежилыми помещениями (коммерческого и некоммерческого назначения) | га | — | 12,20 |
| 1.2.2 | - зона объектов дошкольного образования | га | — | 3,22 |
| 1.2.3 | зона объектов начального и среднего общего образования | га | — | 2,59 |
| 1.2.4 | - зона объектов предпринимательства и общественного использования/объектов общественного управления/объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения | га | — | 0,95 |
| 1.2.5 | - зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений | га | — | 2,0 |
| 1.2.6 | - зона объектов здравоохранения | га | — | 0,69 |
| 1.2.7 | - зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | — | 0,49 |
| 1.2.8 | - зона хранения автотранспорта, объектов дорожного сервиса | га | — | 0,31 |
| 1.2.9 | - земельные участки (территории) общего пользования (благоустройство территории, в том числе площадок общего пользования различного назначения) | га | — | 2,86 |
| 1.2.10 | - зона спортивно-рекреационного назначения | га | — | 1,59 |
| 1.2.11 | - зона хранения автотранспорта, объектов управления и коммунального обслуживания | га | — | 1,24 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 6500 | 11056 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 150 | 255 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир | м2 | 176124 | 340129,4 |
| 3.2 | Этажность (с учетом существующей застройки) | этажей | 1-16 | 1-16 |
| 4. | Озеленение*: |  |  |  |
| 4.1 | в красных линиях, в том числе: - улично дорожной сети - территорий общего пользования | га | - - - | 2,38 2,29 0,09 |
| 4.2 | - территория многоквартирных жилых домов | га | 0,97 | 5,40 |
| 4.3 | - территорий общего пользования вне границ красных линий (включая площадки общего пользования различного назначения) | га | - | 2,02 |

* нормативное озеленение микрорайонов рассчитано с учетом применения экопарковок

- Положение об очередности планируемого развития территории

| № этапа | Перечень мероприятий планируемого развития территории | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | - строительство улично-дорожной сети в соответствии с таблицей № 7 (включая магистральные инженерные сети); - строительство детского сада с бассейном на 350 мест на ул. Лётчика Каберова и жилого дома с пристроенным детским садом на 80 мест (проектируемый объект № 6); - строительство школы на 1224 места на ул. Лётчика Каберова; - строительство поликлиники на ул. Архангельской; - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на ул. Конева; - строительство жилой застройки; - благоустройство территории общего пользования в микрорайоне № 1 | 2023-2029 гг. |
| 2 | - строительство жилой застройки; - строительство детского сада с бассейном на 350 мест на ул. Ломоносова и жилого дома с пристроенным детским садом на 101 место (проектируемый объект № 11); - строительство многофункционального спортивного комплекса на ул. Ломоносова; - благоустройство территории общего пользования в микрорайоне № 3 | 2030-2035 гг. |

* расчетный срок строительства принят с учетом расчетного срока генерального плана города Вологды (до 2035 года)

Данное предложение не исключает возможность одновременного строительства объектов административного, торгово-развлекательного и иного назначения в соответствующих зонах.