|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от 08.08.2023 № 1270 |
| --- | --- |

Проект планировки территории, ограниченной улицами Добролюбова – Карла Маркса – Чернышевского – Сухонской – Красноармейской

Том 1

Основная часть

Вологда

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Общие данные	4

1.	Красные линии	6

2.	Положение о характеристиках планируемого развития территории	10

2.1.	Параметры проектируемой застройки	10

2.2.	Социальная инфраструктура	13

2.3.	Транспортная инфраструктура	16

2.4.	Коммунальная инфраструктура	17

2.5.	Основные технико-экономические показатели плотности и параметры застройки территории	19

3.	Положение об очередности планируемого развития территории	20

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Чертеж планировки территории М 1:2000

- Чертеж красных линий М 1:2000

- Введение

Проект планировки территории разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), приказа Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с последующими изменениями), постановления Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 (с последующими изменениями) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (далее – зоны охраны объектов культурного наследия), постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 (с последующими изменениями) «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (далее – градостроительные регламенты исторического поселения города Вологды), генерального плана городского округа города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями) (далее - генеральный план города Вологды), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 (с последующими изменениями), Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) (далее - ПЗЗ города Вологды),  иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и городского округа города Вологды.

Проект планировки территории, ограниченной улицами Добролюбова – Карла Маркса – Чернышевского – Сухонской – Красноармейской (далее - Проект планировки территории) выполнен на основании постановления Администрации города Вологды от 20 марта 2020 года № 340 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Добролюбова – Карла Маркса – Чернышевского – Сухонской – Красноармейской».

- Общие данные

Проект планировки территории разработан на часть территории города со сложившейся застройкой в границах кадастровых кварталов 35:24:0303003, 35:24:0304004, 35:24:0305006, ограниченной с севера – улицей Сухонской, с юга – улицей Карла Маркса, с запада – улицей Чернышевского, с востока – улицей Добролюбова.

В районе Проекта планировки территории преобладает селитебная зона с жилыми и общественными зданиями. Кроме того, на разрабатываемой территории находятся производственные объекты и Введенское кладбище. С севера-востока вдоль улиц Красноармейской проходят железнодорожные пути. Вблизи улиц Чернышевского и Карла Маркса расположены магазины (продовольственного и непродовольственного назначения), почтовое отделение, опорный пункт полиции, объект здравоохранения (отделение городской поликлиники). Остальные объекты социально-бытового обслуживания населения находятся в нормативном радиусе обслуживания территории.

В соответствии с генеральным планом города Вологды территория проектирования расположена в границах функциональных зон: в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), производственной, транспортной инфраструктуры, специального назначения (кладбищ).

В соответствии с ПЗЗ города Вологды территория проектирования отнесена к следующим территориальным зонам: подзоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж2-И2в);  зоне застройки малоэтажными жилыми домами  в границе исторического поселения (Ж3-И1); подзоне застройки малоэтажными жилыми домами   в границе исторического поселения (Ж3-И1а);  зоне застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения на территории высокой историко-культурной ценности (Ж3-ИК);  зоне застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж3-И2); зоне застройки среднеэтажными жилыми домами в границе исторического поселения (Ж4-И1);  зоне застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж4-И2); подзоне застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж4-И2а);  подзоне застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж4-И2б); зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения на территории высокой историко-культурной ценности (О1-ИК);  подзоне застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения (П3-И1б); зоне застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (П3-И2);  зоне застройки жилищно-коммунальными объектами в границе исторического поселения (К2-И1); подзоне застройки жилищно-коммунальными объектами в границе исторического поселения (К2-И1а); зоне зелёных насаждений рекреационного использования в границе исторического поселения (Р1-И1); зоне Введенского кладбища в границе исторического поселения (СП1-И1).

В соответствии с зонами охраны объектов культурного наследия территория располагается: в охранной зоне объектов культурного наследия (И–1), зоне регулирования застройки 2 категории (И-4), зоне регулирования застройки 3 категории (И-5).

В соответствии с градостроительными регламентами исторического поселения города Вологды территория располагается в следующих зонах:  в территории объектов археологического наследия (Р-ОКН-А), в территории объектов культурного наследия достопримечательных мест (Р-ДМ),в зоне застройки начала ХХ - середины ХХ века (Р-3.К), в зоне исторической и современной малоэтажной застройки (Р-4), в зоне исторической и современной малоэтажной застройки в зоне регенерации исторической застройки (Р-4.ИЗ), в территории преимущественно многоквартирной жилой застройки и объектов инфраструктуры (Р-6), в территории преимущественно многоквартирной жилой застройки и объектов инфраструктуры в зоне регенерации исторической застройки (Р-6.ИЗ), в территории многоквартирной жилой застройки и объектов инфраструктуры повышенной этажности (Р-7), в территории среднеэтажной и многоэтажной застройки XX - начала XXI века, требующие мероприятий по адаптации к исторической среде (Р-8), в зоне зеленых насаждений общего пользования - городских парков, скверов, садов, бульваров, открытых спортивных сооружений в зоне регенерации исторической застройки (Р-10.ИЗ).

В соответствии с требованиями приказа Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» и решению по установлению на аэродроме Вологда АО «Вологодское авиационное предприятие» приаэродромной территории и выделению на ней подзон граница проектирования располагается в 3, 4, 5, 6 подзоне. Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах Проекта планировки территории, должны соответствовать указанному приказу.

Проект планировки территории разработан в М 1:2000 в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (государственной системе координат), и Балтийской системе высот.

Площадь территории проектирования составляет 663436,02 кв. м (66,3 га).

Целью разработки Проекта планировки территории является:

- обеспечение ее устойчивого развития;

- установление красных линий;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе для объектов местного значения) и зон размещения объектов благоустройства (территорий общего пользования, предназначенных для озеленения и благоустройства (в том числе площадок общего пользования различного назначения и площадок для выгула собак);

- резервирование/изъятие земельных участков для муниципальных нужд в связи с размещением объектов капитального строительства местного значения, предусмотренных генеральным планом города Вологды: дошкольной образовательной организации (детского сада на 220 мест) и общеобразовательной организации (школы на 1224 места), 	а также объектов инженерной инфраструктуры (включая линейные объекты), элементов улично-дорожной сети общего пользования в границах красных линий и внутриквартальных проездов.

- Красные линии

Проектом планировки территории предусматривается:

- установление проектируемых, отмена части действующих красных линий в связи с необходимостью формирования территорий общего пользования и в целях размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- формирование поперечных профилей улиц, проездов, попадающих в границы проектирования, шириной от 7 до 50 метров.

В графической части Проекта планировки территории принята следующая цветовая маркировка красных линий:

- «красные» - действующие на территории Проекта планировки, утвержденные постановлением Администрации города Вологда от 22 июля 2019 года № 915 
(с последующими изменениями);

- «черные» - устанавливаемые на территории Проекта планировки красные линии;

- «коричневые» - красные линии за границами территории Проекта планировки, планируемые к утверждению иными документами (неутвержденные) – рассчитаны исходя из нормативных требований к ширине красных линий рассматриваемых категорий улиц;

- «красные, зачеркнутые крестами черного цвета» - красные линии отменяемые.

В таблице № 1 представлен каталог координат характерных точек красных линий  в МСК-35, ГСК.

Таблица № 1

| МСК-35 |  |  | ГСК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условный номер характерных точек | Х | У | условный номер характерных точек | Х | У |
| 1 | 356022,56 | 2327421,16 | 1 | 2256,04 | 1251,36 |
| 2 | 356001,56 | 2327453,90 | 2 | 2234,38 | 1283,67 |
| 3 | 355979,06 | 2327489,00 | 3 | 2211,18 | 1318,31 |
| 4 | 355954,19 | 2327529,69 | 4 | 2185,50 | 1358,49 |
| 5 | 355945,04 | 2327548,56 | 5 | 2175,98 | 1377,18 |
| 6 | 355908,19 | 2327564,12 | 6 | 2138,82 | 1392,00 |
| 7 | 355906,70 | 2327560,31 | 7 | 2137,41 | 1388,16 |
| 8 | 355874,83 | 2327584,50 | 8 | 2105,07 | 1411,70 |
| 9 | 355787,85 | 2327659,77 | 9 | 2016,59 | 1485,22 |
| 10 | 355754,31 | 2327687,75 | 10 | 1982,50 | 1512,52 |
| 11 | 355682,18 | 2327746,06 | 11 | 1909,22 | 1569,37 |
| 12 | 355635,27 | 2327778,36 | 12 | 1861,67 | 1600,73 |
| 13 | 355594,76 | 2327806,67 | 13 | 1820,60 | 1628,22 |
| 14 | 355549,37 | 2327831,89 | 14 | 1774,72 | 1652,52 |
| 15 | 355528,91 | 2327841,86 | 15 | 1754,05 | 1662,09 |
| 16 | 355403,60 | 2327879,21 | 16 | 1628,03 | 1696,92 |
| 17 | 355354,21 | 2327894,62 | 17 | 1578,34 | 1711,34 |
| 18 | 355326,66 | 2327920,41 | 18 | 1550,28 | 1736,57 |
| 19 | 355306,03 | 2327958,65 | 19 | 1528,88 | 1774,39 |
| 20 | 355305,21 | 2327962,88 | 20 | 1527,98 | 1778,60 |
| 21 | 355289,02 | 2327988,20 | 21 | 1511,28 | 1803,59 |
| 22 | 355211,29 | 2328105,45 | 22 | 1431,22 | 1919,26 |
| 23 | 355945,74 | 2327463,40 | 23 | 2178,41 | 1292,07 |
| 24 | 355938,49 | 2327474,64 | 24 | 2170,93 | 1303,17 |
| 25 | 355915,20 | 2327510,75 | 25 | 2146,90 | 1338,78 |
| 26 | 355886,74 | 2327525,24 | 26 | 2118,15 | 1352,70 |
| 27 | 355849,63 | 2327553,41 | 27 | 2080,49 | 1380,12 |
| 28 | 355761,95 | 2327629,29 | 28 | 1991,31 | 1454,22 |
| 29 | 355728,92 | 2327656,84 | 29 | 1957,74 | 1481,11 |
| 30 | 355670,93 | 2327703,72 | 30 | 1898,81 | 1526,82 |
| 31 | 355647,63 | 2327722,17 | 31 | 1875,15 | 1544,80 |
| 32 | 355613,37 | 2327745,76 | 32 | 1840,43 | 1567,70 |
| 33 | 355574,43 | 2327772,97 | 33 | 1800,95 | 1594,13 |
| 34 | 355531,78 | 2327796,68 | 34 | 1757,83 | 1616,97 |
| 35 | 355515,00 | 2327804,86 | 35 | 1740,89 | 1624,81 |
| 36 | 355425,99 | 2327831,34 | 36 | 1651,37 | 1649,51 |
| 37 | 355420,31 | 2327833,03 | 37 | 1645,65 | 1651,08 |
| 38 | 355392,50 | 2327840,76 | 38 | 1617,70 | 1658,26 |
| 39 | 355351,06 | 2327854,03 | 39 | 1576,00 | 1670,69 |
| 40 | 355337,01 | 2327857,85 | 40 | 1561,87 | 1674,23 |
| 41 | 355294,15 | 2327897,83 | 41 | 1518,23 | 1713,34 |
| 42 | 355276,64 | 2327928,87 | 42 | 1500,10 | 1744,03 |
| 43 | 355267,92 | 2327945,04 | 43 | 1491,06 | 1760,02 |
| 44 | 355255,50 | 2327966,37 | 44 | 1478,21 | 1781,10 |
| 45 | 355176,55 | 2328085,45 | 45 | 1396,89 | 1898,57 |
| 46 | 355124,21 | 2328054,59 | 46 | 1345,18 | 1866,67 |
| 47 | 355118,74 | 2328046,14 | 47 | 1339,88 | 1858,11 |
| 48 | 355085,28 | 2327977,64 | 48 | 1307,79 | 1788,96 |
| 49 | 355031,54 | 2327868,00 | 49 | 1256,26 | 1678,26 |
| 50 | 355045,21 | 2327840,58 | 50 | 1270,48 | 1651,12 |
| 51 | 355073,39 | 2327784,14 | 51 | 1299,78 | 1595,25 |
| 52 | 355091,07 | 2327731,79 | 52 | 1318,51 | 1543,27 |
| 53 | 355116,56 | 2327581,30 | 53 | 1347,01 | 1393,32 |
| 54 | 355119,29 | 2327547,01 | 54 | 1350,42 | 1359,09 |
| 55 | 355109,72 | 2327522,64 | 55 | 1341,34 | 1334,53 |
| 56 | 355111,36 | 2327506,06 | 56 | 1343,32 | 1317,99 |
| 57 | 355116,34 | 2327487,97 | 57 | 1348,65 | 1300,00 |
| 58 | 355121,43 | 2327469,46 | 58 | 1354,12 | 1281,60 |
| 59 | 355126,36 | 2327436,12 | 59 | 1359,71 | 1248,37 |
| 60 | 355139,63 | 2327337,11 | 60 | 1374,97 | 1149,64 |
| 61 | 355146,01 | 2327318,38 | 61 | 1381,72 | 1131,05 |
| 62 | 355439,00 | 2327404,08 | 62 | 1672,93 | 1222,60 |
| 63 | 355602,57 | 2327414,07 | 63 | 1836,27 | 1235,86 |
| 94 | 355868,07 | 2327418,46 | 94 | 2101,65 | 1245,59 |
| 95 | 355955,75 | 2327419,92 | 95 | 2189,29 | 1248,80 |
| 96 | 355955,33 | 2327445,20 | 96 | 2188,36 | 1274,07 |
| 23 | 355949,23 | 2327419,81 | 23 | 2182,75 | 1248,54 |
| 64 | 355105,13 | 2327306,43 | 64 | 1341,09 | 1118,27 |
| 65 | 355059,88 | 2327466,18 | 65 | 1292,65 | 1277,09 |
| 66 | 355103,92 | 2327550,01 | 66 | 1335,00 | 1361,79 |
| 67 | 355101,66 | 2327579,47 | 67 | 1332,15 | 1391,19 |
| 68 | 355088,96 | 2327654,42 | 68 | 1317,95 | 1465,88 |
| 69 | 355076,48 | 2327728,11 | 69 | 1304,00 | 1539,30 |
| 70 | 355059,60 | 2327778,05 | 70 | 1286,12 | 1588,89 |
| 71 | 355034,05 | 2327829,34 | 71 | 1259,55 | 1639,66 |
| 72 | 355016,75 | 2327837,82 | 72 | 1242,08 | 1647,79 |
| 73 | 355006,28 | 2327816,46 | 73 | 1232,04 | 1626,23 |
| 74 | 354573,61 | 2327620,49 | 74 | 803,38 | 1421,63 |
| 75 | 354595,47 | 2327573,37 | 75 | 826,18 | 1374,95 |
| 76 | 354668,40 | 2327415,95 | 76 | 902,25 | 1219,03 |
| 77 | 354751,11 | 2327454,63 | 77 | 984,17 | 1259,36 |
| 78 | 354758,68 | 2327438,45 | 78 | 992,06 | 1243,33 |
| 79 | 354760,35 | 2327438,34 | 79 | 993,73 | 1243,25 |
| 80 | 354788,34 | 2327436,49 | 80 | 1021,75 | 1241,97 |
| 81 | 354813,34 | 2327445,47 | 81 | 1046,57 | 1251,45 |
| 82 | 354821,62 | 2327452,33 | 82 | 1054,71 | 1258,47 |
| 83 | 354837,10 | 2327466,37 | 83 | 1069,91 | 1272,82 |
| 84 | 354842,99 | 2327470,90 | 84 | 1075,71 | 1277,46 |
| 85 | 354847,26 | 2327465,35 | 85 | 1080,08 | 1272,00 |
| 86 | 354841,59 | 2327461,00 | 86 | 1074,51 | 1267,53 |
| 87 | 354826,21 | 2327447,04 | 87 | 1059,40 | 1253,27 |
| 88 | 354816,86 | 2327439,30 | 88 | 1050,21 | 1245,34 |
| 89 | 354789,39 | 2327429,43 | 89 | 1022,94 | 1234,93 |
| 90 | 354739,66 | 2327432,71 | 90 | 973,16 | 1237,22 |
| 91 | 354674,71 | 2327402,34 | 91 | 908,83 | 1205,55 |
| 92 | 354765,01 | 2327207,42 | 92 | 1003,02 | 1012,48 |
| 93 | 354822,34 | 2327223,71 | 93 | 1060,01 | 1029,91 |
| 64 | 355105,13 | 2327306,43 | 64 | 1341,09 | 1118,27 |

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

  - Параметры проектируемой застройки

Проектом планировки территории выделяются существующие и планируемые зоны размещения объектов капитального строительства:

- зона малоэтажной жилой застройки – предназначена для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки не выше 4 наземных этажей (включая мансардный этаж), параметры которой определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах Проекта планировки;

- зона среднеэтажной жилой застройки – предназначена для размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки не выше 5 наземных этажей, параметры которой определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах Проекта планировки;

- зона объектов дошкольного образования (не выше 3 наземных этажей) – в том числе предназначена для размещения проектируемого дошкольного образовательного учреждения на 220 мест;

- зона объектов начального и среднего общего образования – в том числе предназначена для размещения проектируемой общеобразовательной школы на 1224 мест;

- зона объектов дополнительного образования – предназначена для размещения художественных, музыкальных школ, образовательных, спортивных  кружков, домов творчества и иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению (проектируемая);

- зона объектов общественного управления и предпринимательства/объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения - для размещения объектов делового и государственного управления, офисов, банков, торговли, общественного питания, административных зданий организаций, обеспечивающих предоставление коммунально-бытовых и социальных услуг населению и пр.;

- зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений – предназначена для размещения объектов спорта (проектируемая);

- зона ритуальной деятельности - зона размещения закрытого кладбища (существующая);

- зона инженерно-транспортной инфраструктуры – для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей, внутриквартальных и хозяйственных проездов;

- зона хранения автотранспорта - предназначена для размещения отдельных гаражей и специализированной стоянки для задержанных автомобилей;

- зона производственного значения - предназначена для размещения существующих предприятий и микропредприятий малого бизнеса (с количеством работающих не более 15 человек), относящихся к V классу опасности (существующая);

- земельные участки (территории) общего пользования – зона размещения благоустройства, в том числе площадок общего пользования различного назначения  (проектируемая);

- зона озеленения специального назначения – предназначена для сокращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду от существующего здания котельной и от проектируемой зоны хранения автотранспорта, расположенных в непосредственной близости к проектируемой жилой застройке (проектируемая).

Данные о проектируемом жилом фонде и иных проектируемых/реконструируемых объектах в границах Проекта планировки территории представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Тип застройки | Кол-во объектов* | Площадь застройки, м² * | Общая площадь здания, м² * | Этаж-ность** | Насе-ление, чел.* | Площадь зем. участка, га* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома | 23 | 28696 | 129132 | 5 | 3051 | 12,55 |
| 2 | Детский сад на 220 мест | 1 | 1610,7 | 3682,2 | 2-3 | - | 0,89 |
| 3 | Школа на 1224 мест | 1 | 7774 | 25801 | 3 | - | 2,76 |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (реконструкция существующего нежилого здания по ул. Красноармейской) | 1 | 4008 | 5410,8 | 1-2 | - | 0,83 |
| 5 | Спортивный центр для игры в мини-футбол (приспособление существующего нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 27а) | 1 | 1197,7 | 1178,5 | 1 | - | 0,47 |
| 6 | Организация дополнительного образования (приспособление существующего административного здания, расположен-ного по адресу: ул. Красноармейская, 27) | 1 | 732 | 1654,9 | 3 | - | 0,24 |
| 7 | Трансформаторная подстанция | 4 | 163 | 163 | - | - | 0,02 |
|  | ИТОГО: | 32 | 44181,4 | 167022,4 | 1-5 | 2196 | 17,76 |

* параметры застройки проектируемых объектов капитального строительства (этажность, количество этажей, размеры объекта, площадь застройки, процент застройки и пр.) определяются проектной и рабочей документацией в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах Проекта планировки территории, и могут отличаться от предлагаемых характеристик;

** предельная максимальная этажность и (или) предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах Проекта планировки территории, должны соответствовать приказу Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».

  - Социальная инфраструктура

Данные о существующих объектах повседневного и периодического обслуживания для расчетного количества населения территории Проекта планировки представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Миним. обеспе-ченность | По расчету на 7256 чел. | Факт. показа-тель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговые объекты | м2 торговой площади на 1000 чел. | 100 | 725,6 | 4091 | в радиусе территориальной доступности - 800 м |
| 2 | Аптека | м2 площади на 1000 чел. | 50 | 362,8 | 380 |  |
| 3 | Отделение почтовой связи | объект на жилую группу | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Опорный пункт охраны порядка | объект на участок | 1 | 1 | 2 |  |
| 5 | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 чел. | 76 | 551 | 466 (МДОУ № 66,84) | в радиусе территориальной доступности – 300 м |
| 6 | Общеобразователь-ная организация | мест на 1000 чел. | 108 | 784 | 936* (МОУ № 9) | в радиусе территориальной доступности - 500 м** |
| 7 | Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы/ спортивный зал (школа) | мест на 1000 чел./ кв. м площади пола зала/1000 чел. | по заданию на проек-тирование/ 350 | - 2539,6 | 2000 5168 | в радиусе территориальной доступности - 1 час |
| 8 | Объект здравоохранения | посещений в смену на 1000 чел. | 22 | 160 | 160 | в радиусе территориальной доступности - 1000 м |
| 9 | Объекты бытового обслуживания | количество рабочих мест на 1000 чел. | 2 | 16 | 43 | в радиусе территориальной доступности - 800 м |

* количество учащихся в две смены;

** размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону) – рекомендация может распространяться на образовательные учреждения, принимающие учащихся без учета регистрации по месту жительства.

Кроме того, ряд объектов социально-бытового обслуживания населения находятся в нормативном радиусе обслуживания территории.

Данные о проектируемых/реконструируемых (включая изменение функций существующих зданий) объектах повседневного и периодического обслуживания для расчетного количества населения территории Проекта планировки представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Миним. обеспе-ченность | По расчету/ по заданию на проекти-рование на 7256 чел. | Проектное предложе ние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация: детский сад на 220 мест | мест на 1000 чел. | 76 | 551 | 220 | в радиусе территориальной доступности – 300 м |
| 2 | Общеобразователь-ная организация: школа на 1224 места | мест на 1000 чел. | 108 | 784 (1940**) | 1224 | в радиусе территориальной доступности – 500 м* |
| 3 | Организация дополнительного образования (приспособление существующего административного здания, располо-женного по адресу: ул. Красноармей-ская, 27) | школьник | 10% общего числа школьни-ков | 72 (194**) | 172 | радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассей-ном (реконструкция существующего нежилого здания по ул.Красноармейской) | мест на 1000 чел. | по заданию на проек-тирова-ние | - | 1112 | в радиусе территориальной доступности - 1 час |
| 5 | Спортивный центр для игры в мини-футбол (приспособление существующего нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Красно-армейская, 27а) | мест на 1000 чел. | по заданию на проек-тирова-ние | - | 70 |  |

* размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону) – рекомендация может распространяться на образовательные учреждения, принимающие учащихся без учета регистрации по месту жительства;

** расчетные параметры для населения (17952 чел.) в границах Проекта планировки территории и в нормативном радиусе обслуживания проектируемой школы и существующей МОУ № 9

  - Транспортная инфраструктура

Основные технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры, расположенной в границах Проекта планировки территории, представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина в красных линиях*: - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – ул. Красноармейская; - улица местного значения в жилой застройке - ул. Красноармейская; - улица местного значения в жилой застройке - ул. Комсомольская; - второстепенный проезд - пер. Тополевый | м м м м | — — — — | 40 15 15 7 |
| 2 | Протяженность*: - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – ул. Красноармейской; - улица местного значения в жилой застройке - ул. Красноармейская - улица местного значения в жилой застройке - ул. Комсомольская - второстепенный проезд - пер. Тополевый | км км км км | — — — — | 1 0,56 0,09 0,01 |
| 3 | Места хранения автомобилей: - постоянного хранения автомобилей (ГСК); - временного хранения (в том числе гостевые); - специализированная стоянка для задержанных автомобилей (согласно комплексной схеме организации дорожного движения улично-дорожной сети муниципального образования «Город Вологда») | шт шт шт | 743 859 — | 523** 1953 100 |

* параметры и проектные решения улично-дорожной сети окончательно определяются документацией по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов;

** за границами Проекта планировки территории дополнительные места постоянного хранения автомобилей расположены в нормативном радиусе пешеходной доступности - 800 м (ГСК по ул. Добролюбова, ул. Сухонской и ул. Старое шоссе).

Общественный пассажирский транспорт района Заречье, в котором располагается Проект планировки территории, представлен автобусным, троллейбусным сообщением и маршрутными такси. Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на улице Чернышевского на расстоянии не более 500 м от территории проекта планировки. Данным проектом введение новых маршрутов общественного транспорта не предусматривается.

  - Коммунальная инфраструктура

Основные технико-экономические показатели коммунальной инфраструктуры представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование | Основные характеристики проектируемых инженерных сетей (ориентировочно) | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | Ø63-225 мм L - 4392 м | 686,2 м3/сут | 1377,1 м3/сут |
| 2 | Хозяйственно-бытовая канализация | Ø110-500 мм L - 4012 м | 686,2 м3/сут | 1377,1 м3/сут |
| 3 | Ливневая канализация | Ø200-Ø1000 мм L - 2852 м | - | - |
| 4 | Электроснабжение | ЛЭП 0,4 кВ L - 4650 м | 3970 кВт | 7360 кВт |
|  |  | ЛЭП 10 кВ L - 990 м |  |  |
|  |  | КТП 10/0,4 кВ 4 шт |  |  |
| 5 | Связь | Сети связи L - 750 м | - | - |
| 6 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Ø108-325 мм L - 2917 м (двухтрубная сеть, канальная прокладка в ж/б лотках) | 8,7 Гкал/ч | 20,2 Гкал/ч |
| 7 | Газоснабжение | в.д. Ø110, Ø 225 мм L – 294 м | 546,9 м3/ч | 1184,2 м3/ч |
|  |  | н.д. Ø63-225 мм L – 2649 м |  |  |
|  |  | ПРГ – 1 шт. |  |  |

  - Основные технико-экономические показатели плотности и параметры застройки территории

Таблица № 7

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь в границах Проекта планировки, в том числе: | га |  | 66,3 |
| 1.2 | Площадь проектируемой территории, в том числе территории: | га | — | 25,68 |
| 1.2.1 | - зоны малоэтажной жилой застройки | га |  | 1,92 |
| 1.2.2 | - зоны среднеэтажной жилой застройки | га | — | 12,89 |
| 1.2.3 | - зоны объектов дошкольного образования | га | — | 0,89 |
| 1.2.4 | - зоны объектов начального и среднего общего образования | га | — | 2,76 |
| 1.2.5 | - зоны объектов дополнительного образования | га |  | 0,19 |
| 1.2.6 | - зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений | га | — | 1,3 |
| 1.2.7 | - объекты инженерно – транспортной инфраструктуры | га | — | 2,21 |
| 1.2.8 | - объект хранения автотранспорта | га | — | 0,42 |
| 1.2.9 | - зона озеленения специального назначения | га | — | 0,7 |
| 1.2.10 | - зона территорий общего пользования (благоустройство) | га | — | 2,4 |
| 1.3 | Площадь застройки | кв.м | 57516,57 | 98780,67 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 4357 | 7256 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 93 | 155 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир | кв.м | 126048,55 | 232016,75 |
| 3.2 | Этажность (с учетом существующей застройки) | этажей | 1-9 | 1-9 |
| 4. | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 14.1 | - учреждение дошкольного образования | мест | 466 | 686 |
| 4.2 | - общеобразовательное учреждение | мест | 936 | 2160 |
| 5. | Озеленение: |  |  |  |
| 5.1 | - улиц в красных линиях | га | 1,7 | 3,4 |
| 5.2 | - территория многоквартирных жилых домов | га | 3,3 | 5,96 |
| 5.3 | - территорий общего пользования вне границ красных линий, включая площадки общего пользования различного назначения | га | — | 1,72 |
| 5.4 | - территорий общего пользования в границах красных линий, включая площадки общего пользования различного назначения (сквер) | га | — | 0,68 |
| 5.5 | -специального назначения | га | — | 0,7 |

- Положение об очередности планируемого развития территории

Таблица № 8

| № очереди | Объекты | расчетный срок строительства* |
| --- | --- | --- |
| 1 | - реконструкция улицы местного значения в жилой застройке ул. Красноармейской (0,55 км); - строительство жилой застройки; - реконструкция зданий под спортивные объекты; - благоустройство территории общего пользования | 2023-2029 гг. |
| 2 | - строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – ул. Красноармейской и реконструкция участка ул. Сухонской (1 км); - реконструкция улицы местного значения в жилой застройке ул. Комсомольская (0,09 км); - реконструкция второстепенного проезда - пер. Тополевый (0,01 км); - строительство жилой застройки; - строительство образовательных учреждений (объекта дошкольного образования и общеобразовательного учреждения) | 2030-2035 гг. |

* расчетный срок строительства принят с учетом расчетного срока генерального плана города Вологды (до 2035 года)