|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2016 года № 604 (в редакции постановления Администрации города Вологды от 27.12.2023 № 2237) |
| --- | --- |

Проект планировки территории в границах квартала Окружного шоссе – улицы Гагарина – улицы Поселковой

Том 1

Основная часть

Вологда

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие данные	3

2.	Красные линии	5

3.	Положение о характеристиках планируемого развития территории	6

3.1.	Архитектурно-планировочное решение	6

3.2.	Плотность и параметры застройки территории	7

3.3.	Социальная инфраструктура	8

3.4.	Транспортная инфраструктура	11

3.5.	Коммунальная инфраструктура	11

3.5.1.	Водоснабжение	11

3.5.2.	Водоотведение	12

3.5.3.	Теплоснабжение	14

3.5.4.	Газоснабжение	15

3.5.5.	Электроснабжение	15

3.5.6.	Слаботочные сети	16

3.6.	Основные технико-экономические показатели	17

4.	Положение об очередности планируемого развития территории	20

Чертеж планировки территории М 1:2000

Чертеж красных линий М 1:2000

- Введение

Проект планировки в границах квартала Окружного шоссе – улицы Гагарина – улицы Поселковой (далее – Проект планировки территории) разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), приказа Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с последующими изменениями), генерального плана городского округа города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями) (далее – генеральный план города Вологды), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря
2017 года № 1382 (с последующими изменениями), Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) (далее – ПЗЗ города Вологды), Проекта планировки Южного жилого района города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 9 августа
2012 года (с последующими изменениями), других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Проект планировки территории разработан на основании постановления Администрации города Вологды от 04 июня 2020 года № 710 «О подготовке проекта о внесение изменений в проект планировки территории в границах квартала Окружное шоссе – улицы Гагарина – улицы Поселковой».

- Общие данные

Проект планировки территории разработан на часть территории города со сложившейся застройкой в границах кадастрового квартала 35:24:0401013, ограниченной с севера-востока ул. Поселковой, с востока ул. Гагарина, с запада Окружным шоссе и с северо-запада проектируемой улицей и железной дорогой. На сегодняшний момент в районе Проекта планировки территории преобладает селитебная зона с жилыми и общественными зданиями.

В соответствии с генеральным планом города Вологды территория проектирования расположена в границах функциональных зон: в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) и многофункциональной общественно-деловой зоне.

В соответствии с ПЗЗ города Вологды территория проектирования отнесена к территориальным зонам: зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж5), зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения (О1), зона застройки жилищно-коммунальными объектами (К2).

Проект планировки территории разработан в М 1:2000 в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (государственной системе координат), и Балтийской системе высот.

Площадь территории проектирования в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки (постановление Администрации города Вологды от 30 мая 
2016 года № 604 «Об утверждении проекта планировки территории в границах квартала Окружного шоссе – улицы Гагарина – улицы Поселковой») составляет 20,25 га.

Целью внесения изменений в Проект планировки территории является:

- обеспечение ее устойчивого развития;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- необходимость изъятия земельных участков общей площадью 22840 кв.м (ранее предусмотренных для многоэтажной жилой застройки) для муниципальных нужд в связи с размещением вновь проектируемого объекта капитального строительства местного значения – дошкольного образовательного учреждения на 420 мест, предусмотренного генеральным планом города Вологды, и территории общего пользования, предназначенной для озеленения и благоустройства квартала (в том числе площадок общего пользования различного назначения) и необходимой для поддержания экологического каркаса города;

- уменьшение расчетного показателя плотности населения и коэффициента плотности застройки.

- Красные линии

Ранее красные линии на рассматриваемой территории были утверждены в составе Проекта планировки территории в границах квартала Окружного шоссе – улицы Гагарина – улицы Поселковой (постановление Администрации города Вологды от 30 мая 2016 года № 604).

В данном Проекте планировки территории характерные точки красных линий нумеруются заново и приводится измененный каталог координат (таблица № 1).

Таблица № 1

| Координаты в МСК 35 |  |  | Координаты в ГСК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер точки | х | y | номер точки | x | y |
| 1 | 351491,92 | 2322395,41 | 1 | -2173,05 | -3864,12 |
| 2 | 351634,06 | 2322597,36 | 2 | -2034,98 | -3659,37 |
| 3 | 351649,23 | 2322630,43 | 3 | -2020,48 | -3626,00 |
| 4 | 351816,23 | 2322853,91 | 4 | -1857,99 | -3399,22 |
| 5 | 351878,45 | 2322894,14 | 5 | -1796,59 | -3357,75 |
| 6 | 351965,46 | 2323005,45 | 6 | -1711,82 | -3244,72 |
| 7 | 351954,59 | 2323015,91 | 7 | -1722,90 | -3234,48 |
| 8 | 351814,97 | 2323150,21 | 8 | -1865,18 | -3103,00 |
| 9 | 351669,62 | 2322997,66 | 9 | -2007,45 | -3258,43 |
| 10 | 351683,79 | 2322983,26 | 10 | -1993,00 | -3272,54 |
| 11 | 351574,48 | 2322867,15 | 11 | -2099,96 | -3390,82 |
| 12 | 351557,68 | 2322880,19 | 12 | -2117,01 | -3378,12 |
| 13 | 351468,59 | 2322786,68 | 13 | -2204,22 | -3473,39 |
| 14 | 351446,74 | 2322761,87 | 14 | -2225,57 | -3498,64 |
| 15 | 351255,10 | 2322555,85 | 15 | -2413,04 | -3708,46 |
| 16 | 351481,98 | 2322402,14 | 16 | -2183,12 | -3857,59 |
| 17 | 351623,62 | 2322603,37 | 17 | -2045,55 | -3653,57 |
| 18 | 351644,81 | 2322649,57 | 18 | -2025,28 | -3606,95 |
| 19 | 351818,75 | 2322882,32 | 19 | -1856,04 | -3370,76 |
| 20 | 351861,19 | 2322909,77 | 20 | -1814,16 | -3342,47 |
| 21 | 351871,46 | 2322909,56 | 21 | -1803,88 | -3342,47 |
| 7 | 351954,59 | 2323015,91 | 7 | -1722,90 | -3234,48 |

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

  - Архитектурно-планировочное решение

Проектом планировки территории выделяются зоны существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства:

- многоэтажная жилая застройка – предназначена для размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки не выше 16 этажей (существующая);

- многоэтажная застройка со встроено-пристроенными помещениями детского сада (существующая);

- учреждения дошкольного образования – для размещения дошкольного образовательного учреждения на 420 мест (проектируемая);

- объекты общественного управления и предпринимательства/объекты бытового, коммунального, социального обслуживания населения - для размещения объектов делового и государственного управления, офисов, банков, торговли, общественного питания, административных зданий организаций, обеспечивающих предоставление коммунально-бытовых и социальных услуг населению и пр.;

- инженерно-транспортная инфраструктура – для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей, внутриквартальных и хозяйственных проездов;

- земельные участки (территории) общего пользования - зона размещения благоустройства, в том числе площадок общего пользования различного назначения  (проектируемая).

Параметры (площади территорий), границы зон планируемого размещения перечисленных объектов капитального строительства формируются с учетом современного фактического использования территории и ее перспективного развития в соответствии с генеральным планом, ПЗЗ города Вологды, с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны), существующей капитальной застройки, современного состояния и планируемого развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, с соблюдением минимально допустимого уровня обеспеченности данными объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности до этих объектов, инженерно-геологических условий, санитарно-экологического состояния окружающей среды и иных параметров состояния территории.

  - Плотность и параметры застройки территории

Численность в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки составляла 7233 человек. Данным Проектом планировки территории предусматривается уменьшение численности до 6320  человек.

Расчет проектной численности населения выполнен согласно показателю расчетной нормы общей площади на 1 человека. Показатель расчетной нормы общей площади на человека принят равным 30 м2/чел.

Плотность населения в соответствии с ранее утвержденным Проектом планировки составляла 357 чел/га. Расчетная плотность с учетом сокращения численности населения уменьшается до   330,9 чел/га (6320 чел/19,1 га).

Проектом планировки не предусматривается проектирование новых объектов жилищного строительства. Данные о существующем жилом фонде, возведенном в соответствии с ранее утвержденным Проектом планировки, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № | Наименование | Этажность | Площадь застройки, м2 | Население, чел. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом № 1 (369 квартир) | 10 | 2833,09 | 530 | 16058,9 | Введен в эксплуатацию |
| 2 | Жилой дом № 2 (322 квартиры) | 10 | 2579,21 | 464 | 13921,35 | Строящийся |
| 3 | Жилой дом № 3 (333 квартиры) | 10-14 | 2855,60 | 666 | 17661,32 | Введен в эксплуатацию |
| 4 | Жилой дом № 4 (868 квартир) | 12-16 | 4111,62 | 1324 | 32566,9 | Введен в эксплуатацию |
| 5 | Жилой дом № 5 (240 квартир) | 12 | 1678,36 | 403 | 12230,0 | Введен в эксплуатацию |
| 6 | Жилой дом № 6 (198 квартир) | 12 | 1723,71 | 353 | 11290,6 | Введен в эксплуатацию |
| 7 | Жилой дом № 7 (1645 квартир) | 16 | 9161,8 | 2580 | 75778,0 | Частично введен в эксплуатацию, частично строящийся |
|  | ИТОГО: |  | 24943,39 | 6320 | 179507,07 |  |

Данные о проектируемых объектах в границах Проекта планировки территории представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № | Наименование | Этаж-ность* | Площадь застройки, м2** | Общая площадь жилых/ нежилых помещений, м2** | Насе-ление чел. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждение дошкольного образования на 420 мест | 3-4 | 2970 | 8220 | - | 1,5 |
| 2 | Здания общественно-делового назначения | 3 | 3234 | 8247 | - | 2,1 |
|  | ИТОГО: | 3-4 | 6204 | 16467 | - | 3,6 |

*предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах Проекта планировки территории, должна соответствовать приказу Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» и не превышать параметры, установленные Проектом планировки территории;

**параметры застройки (количество этажей, размеры объекта, площадь застройки, процент застройки, общая площадь объекта) определяются  проектной и  рабочей документацией в соответствии с градостроительными регламентами, но не превышая этажность, устанавливаемую Проектом планировки территории.

  - Социальная инфраструктура

Предприятия культурно-бытового обслуживания в границах квартала Окружного шоссе – улицы Гагарина – улицы Поселковой представлены по сокращенной номенклатуре регионального и местного уровня обслуживания. При этом емкость некоторых учреждений недостаточна для объектов повседневного обслуживания регионального и местного значения городского округа города Вологды, таких как дошкольные и общеобразовательные учреждения.

Данные о существующих объектах повседневного обслуживания территории Проекта планировки  территории представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № | Наименование учреждения | Единицы измерения | Мини-мальная обеспе-ченность | По расчету на 6320 чел. | Факти-ческий показатель (ориенти-ровочно) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственные | м2 торговой площади на 1000 жителей | 100 | 632 | 7024 | В радиусе территориа-льной доступности – 800 м |
|  | Магазины непродовольственные |  |  |  | 56689 |  |
| 2 | Аптечный пункт | м2 площади на 1000 жителей | 50 | 316 | 316 |  |
| 3 | Отделение почтовой связи | объект на жилую группу | 1 | 1 | 2 |  |
| 4 | Опорный пункт охраны порядка | объект на участок | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Учреждение дошкольного образования | мест на 1000 чел. | 76 | 480 | 140 | В радиусе территориа-льной доступности - 300 м |
| 6 | Общеобразовательная школа | мест на 1000 чел. | 108 | 664 | 0 | В радиусе территориа-льной доступности - 500 м |
| 7 | Спортивно - досуговый комплекс | м2 площади на 1000 жителей | 300 | 1896 | 3116 | В радиусе территориа-льной доступности - 800 м |
| 8 | Объект здравоохранения | посещений в смену на 1000 жителей | 22 | 139 | 800 | В радиусе территориа-льной доступности - 1000 м |
| 9 | Объекты бытового обслуживания | количество рабочих мест на 1000 жителей | 2 | 13 | 17 | В радиусе территориа-льной доступности - 800 м |

С учетом имеющейся площади незастроенной территории в границах Проекта планировки территории предлагается размещение детского сада на 420 мест, окруженного озелененной территорией как буферной зоной между  существующими и проектируемыми зонами автостоянок.

Данные о проектируемых объектах повседневного обслуживания территории Проекта планировки территории представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № | Наименование учреждения | Единицы измерения | Минималь-ная обеспечен-ность | По расчету/ по заданию на проектирование на 6320 чел. | Проект-ное предло-жение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждение дошкольного образования | мест на 1000 чел. | 76 | 480 | 420 | В радиусе территориа-льной доступности - 500 м |

Подвальные помещения учреждения дошкольного образования должны соответствовать требованиям раздела 6а СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» и раздела 4 методического пособия «Руководство по проектированию новых и приспособлению существующих зданий и сооружений под укрытия» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для использования их как укрытия населения при переводе гражданской обороны с мирного на военное время.

  - Транспортная инфраструктура

Подъезд к проектируемой территории осуществляется с улиц Гагарина и Поселковой, а также по проектируемой улице (улицы местного значения в жилой застройке шириной в красных линиях от 12 до 22,5 м, длиной 0,79 км), соединяющей Окружное шоссе с улицей Поселковой.

Ширина профилей улиц в красных линиях различна и составляет от 12 м до 60 м. В ширину профилей улиц включены: проезжая часть, тротуары, велодорожки и полосы озеленения.

Связь жилого района в границах квартала Окружного шоссе – улицы Гагарина – улицы Поселковой с другими районами и центром города Вологды в настоящий момент осуществляется по улице Гагарина с выездом на улицу Ленинградскую, а также по улице Окружное шоссе. Общественный пассажирский транспорт микрорайона, в котором располагается территория Проекта планировки, представлен автобусным, троллейбусным сообщением и маршрутными такси. Ближайшие остановки общественного транспорта предусмотрены на ул. Гагарина и Окружном шоссе  на расстоянии не более 500 м от территории Проекта планировки. Данным проектом введение новых маршрутов общественного транспорта не предусматривается.

  - Коммунальная инфраструктура

# Водоснабжение

Существующее положение.

В границах Проекта планировки территории предусмотрена система централизованного водоснабжения. Уличные сети водопровода проложены по ул. Окружное шоссе, ул. Гагарина и ул. Поселковой.

Существующие и строящиеся объекты капитального строительства, расположенные в границах Проекта планировки территории, подключены к системе водоснабжения внутриквартальными сетями. Сети водоснабжения выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб.

Для нужд наружного пожаротушения на существующих сетях водопровода установлены подземные пожарные гидранты.

Проектное решение.

Проектирование сети водоснабжения выполняется согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проектом планировки планируется размещение объекта капитального строительства местного значения – дошкольного образовательного учреждения на 420 мест (детский сад) взамен ранее запроектированных двух жилых домов.

Водоснабжение проектируемого детского сада предусматривается от существующего магистрального водопровода по улице Гагарина. Подключение осуществляется в проектируемом водопроводном колодце. Проектируемая сеть водопровода до детского сада должна быть выполнена напорными полиэтиленовыми трубами по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 мм. Для нужд наружного пожаротушения в точке подключения предусматривается установка проектируемого подземного пожарного гидранта.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого детского сада составляет 44,7 м3/сут. Расходы воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/сек.

# Водоотведение

Существующее положение.

В границах Проекта планировки территории предусмотрена система централизованного водоотведения. Уличные сети хозяйственно-бытовой канализации проложены по ул. Гагарина и ул. Поселковой.

Существующие и строящиеся объекты капитального строительства, расположенные в границах Проекта планировки территории, подключены к системе хозяйственно-бытовой канализации внутриквартальными сетями. Сети канализации выполнены из керамических, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Сети хозяйственно-бытовой канализации выполнены самотечными.

Уличные сети ливневой канализации проложены по ул. Гагарина и ул. Поселковой.

Существующие и строящиеся объекты капитального строительства, расположенные в границах Проекта планировки, подключены к системе ливневой канализации внутриквартальными сетями. Сети канализации выполнены из железобетонных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Сети ливневой канализации выполнены самотечными.

Отвод ливневых стоков предусматривается в существующую сеть ливневой канализации через дождеприемные колодцы. К сети ливневой канализации подключены также сети пристенного дренажа и попутного дренажа тепловой сети.

Проектное решение.

Проектирование сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации выполняется согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектом планировки территории планируется размещение объекта капитального строительства местного значения – дошкольного образовательного учреждения на 420 мест (детский сад) взамен ранее запроектированных двух жилых домов.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого детского сада предусматривается в существующую магистральную сеть хозяйственно-бытовой канализации по улице Гагарина. Подключение осуществляется в существующем канализационном колодце. Проектируемая сеть хозяйственно-бытовой канализации до детского сада должна быть выполнена трубами из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации по ГОСТ 32413-2013 диаметром 200 мм.

Водоотведение на хозяйственно-бытовые нужды проектируемого детского сада составляет 44,7 м3/сут.

Отвод ливневых стоков от проектируемого детского сада предусматривается в существующую уличную сеть хозяйственно-бытовой канализации по ул. Гагарина. Подключение осуществляется в существующем канализационном колодце. Для сбора и отвода ливневых стоков с территории проектируемого детского сада предусматривается установка дождеприемных колодцев. К проектируемой сети ливневой канализации подключаются сети пристенного дренажа проектируемого детского сада и сети попутного дренажа проектируемой тепловой сети. Проектируемая сеть ливневой канализации до детского сада должна быть  выполнена трубами из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации по ГОСТ 32413-2013 диаметром 200-250 мм.

# Теплоснабжение

Существующее положение.

В границах Проекта планировки территории предусмотрена система централизованного теплоснабжения. Сети теплоснабжения проложены по
ул. Окружное шоссе и ул. Гагарина.

Существующие и строящиеся объекты капитального строительства, расположенные в границах Проекта планировки, подключены к системе теплоснабжения внутриквартальными сетями. Сети теплоснабжения выполнены из стальных труб, покрытых тепловой изоляцией. Прокладка сетей – подземная, канальная в железобетонных лотках с попутным дренажем. На отдельных участках сети выполнена надземная прокладка.

Проектное решение.

Проектирование сети теплоснабжения выполняется согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Проектом планировки территории планируется размещение объекта капитального строительства местного значения – дошкольного образовательного учреждения на 420 мест (детский сад) взамен ранее запроектированных двух жилых домов.

Теплоснабжение проектируемого детского сада предусматривается от существующих внутридворовых сетей. Проектом предусмотрена перекладка надземного участка тепловой сети, попадающего в границы земельного участка детского сада. Перекладка должна быть выполнена подземной, канальной в железобетонных лотках с устройством попутного дренажа. Подключение детского сада осуществляется в проектируемой тепловой камере. Отвод дренажных стоков предусмотрен в проектируемую сеть ливневой канализации. Прокладка проектируемой сети теплоснабжения предусматривается стальными трубами условным диаметром 100 мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Нагрузка на теплоснабжение проектируемого детского сада составляет 0,92 Гкал/ч.

# Газоснабжение

Существующее положение.

В границах Проекта планировки территории предусмотрена система централизованного газоснабжения. Сети газоснабжения высокого давления проложены по ул. Окружное шоссе, ул. Гагарина и ул. Поселковой.

Существующие и строящиеся объекты капитального строительства, расположенные в границах Проекта планировки территории, подключены к системе газоснабжения трубопроводами низкого давления через пункты редуцирования газа. Сети газоснабжения выполнены из стальных труб. Прокладка сетей – подземная и надземная (по наружным стенам и кровлям зданий).

Проектное решение.

Проектирование сети газоснабжения выполняется согласно СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Проектом предусматривается вынос существующего пункта редуцирования газа здания, расположенного по адресу: ул. Гагарина, д. 66, из красных линий ул. Гагарина в проектируемую зону территории общего пользования в непосредственной близости с указанным зданием. Новых подключений к существующей системе газоснабжение данным проектом не выполняется.

# Электроснабжение

Существующее положение.

Электроснабжение в границах Проекта планировки территории осуществляется по двум кабельным линиям 10 кВ от РУ 10 кВ ГПП1 110/10 «ВПЗ».

Показатели существующих трансформаторных подстанций сведены в таблицу № 6.

Таблица № 6

| № | № ТП | Адрес | Напряжение, В | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1049 | ул. Гагарина, 80 В | 10/0,4 | 2*1000 |
| 2 | 970 | ул. Гагарина, 80 Б | 10/0,4 | 2*1000 |
| 3 | 959 | ул. Гагарина, 80 | 10/0,4 | 2*1000 |
| 4 | 1007 | ул. Гагарина, 82 А | 10/0,4 | 2*1000 |

Проектное решение.

Проектирование сети электроснабжения выполняется согласно 
СП 256.1325800.2016, СП 31-110-2003 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» и ПУЭ (7-е издание_. Проектом планировки территории предусмотрена прокладка наружных сетей от ТП до границ земельных участков проектируемых объектов капитального строительства. Электроснабжение проектируемого детского дошкольного учреждения на 420 мест  предполагается осуществлять линиями электропередач 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ существующей ТП 10/0,4 № 1007 (см. технические условия АО «ВОЭК» от 28 апреля 2020 года № 7-4/04994), находящейся в непосредственной близости от указанного объекта. Проектом предполагается вынос сетей, попадающих под пятно застройки, с соблюдением нормативных расстояний, уклонов и глубин заложения.

# Слаботочные сети

Существующее положение.

Территория Проекта планировки характеризуется развитой информационной и телекоммуникационной инфраструктурой.

Проектное решение.

Телефонизация выполняется посредством ввода волоконно-оптического кабеля и установкой в проектируемом здании (детское дошкольное учреждение) распределительного оптического телефонного шкафа. Подключение волоконно-оптического кабеля осуществляется от оптической муфты, расположенной в районе улицы Гагарина, д. 70 (см. технические условия ПАО «Ростелеком» от 06 мая 
2020 года № 0202/105/1528/20). Радиофикация осуществляется по слаботочным сетям связи с применением технологии PON (пассивное оптическое волокно).

Телевизионное вещание осуществляется с телевышки города Вологды. Процент охвата территории сигналом вещания – 100%. Радиовещание осуществляется передатчиками города Вологды, охват территории – 100%.

Проектом не предполагается вынос сетей, попадающих под пятно застройки.

  - Основные технико-экономические показатели

Таблица № 7

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели в соответствии с утвержденным ППТ от 30 мая 2016 г. № 604 | Существующее положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь в границах Проекта планировки территории, в том числе: | га | 21,03 | 21,03 | 21,03 | - |
| 1.2 | Площадь проектируемой территории, в том числе территории: | га | 20,2 | 5,02 | 5,04 | - |
| 1.2.1 | - жилых зон многоэтажного жилищного строительства | га | 8,9 | 8,9 | - | - |
| 1.2.2 | - жилых зон многоэтажного жилищного строительства со встроенно-пристроенными помещениями детского сада | га | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 1.2.3 | - учреждения дошкольного образования | га | - | - | 1,49 | - |
| 1.2.4 | - земельных участков (территорий) общего пользования | га | - | - | 1,0 | - |
| 1.2.5 | - объектов инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 0,04 | 0,04 | 0,32 | - |
| 1.2.6 | - объектов общественного управления и предпринимательства/объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения | га | 2,2 | 0,1 | 2,1 | - |
| 1.3 | Площадь застройки | м2 | 45398,1 | 40329,9 | 43299,1 | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,67 | 1,46 | 1,48 | 1,2 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 7233 | 6320 | 6320 | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 357 | 331 | 331 | 250 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир | м2 | 20689,42 | 179507,07 | 179507,07 | - |
| 3.2 | Этажность | этажей | 10-16 | 10-16 | 10-16 | - |
| 4. | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - учреждения дошкольного образования | мест | 240 | 140 | 560 | 480 |
| 5. | Озеленение: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - в красных линиях | м2 | 20975,3 | 20975,3 | 20975,3 | - |
| 5.2 | - территорий общего пользования | м2 | - | - | 10048,50 | - |
| 5.3 | - территорий многоквартирных жилых домов | м2 | 34974,0 | 27640,22 | 27640,22 | - |
| 6. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | м3/сут. | 3006,73 | 2162,2 | 2206,9 | - |
| 6.2 | Водоотведение | м3/сут. | 3006,73 | 2162,2 | 2206,9 | - |
| 6.3 | Электроснабжение | кВт | 8851,5 | 7909,2 | 8302,2 | - |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 31,39 | 26,99 | 27,91 | - |
| 6.5 | Газоснабжение | м3/ч | - | - | - | - |
| 7. | Улично-дорожная сеть в границах ППТ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ширина в красных линиях: - проектируемая улица | м | 12-22,5 | - | 12-22,5 |  |
| 7.2 | Протяженность: - проектируемая улица | км | 0,79 | - | 0,79 |  |

- Положение об очередности планируемого развития территории

Поскольку на момент внесения изменений в Проект планировки территории на рассматриваемых участках, предназначенных для многоэтажной жилой застройки, строительство ранее запроектированных объектов было практически завершено, а существующие дошкольные общеобразовательные учреждения располагаются за пределами нормативного радиуса доступности, то Проектом планировки территории предлагается в первоочередном порядке реализовать строительство вновь запроектированного детского сада на 420 мест с благоустройством прилегающей территории (территорий общего пользования).

Данное предложение не исключает возможность одновременного строительства объектов общественного управления и предпринимательства/ объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения в соответствующей зоне.