|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от 22 июля 2019 года № 915 (в редакции постановления Администрации города Вологды от 23.09.2024 № 1452) |
| --- | --- |

Проект планировки территории, ограниченный улицами Добролюбова – Полярная – Карла Маркса

Основная часть

Вологда

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие данные	3

2.	Красные линии	6

3.	Положение о характеристиках планируемого развития территории	16

3.1.	Параметры проектируемой застройки	16

3.2.	Социальная инфраструктура, объекты повседневного и периодического обслуживания	21

3.3.	Транспортная инфраструктура	23

3.4.	Коммунальная инфраструктура	28

3.5.	Основные технико-экономические показатели плотности  и параметры застройки территории	29

4.	Положение об очередности планируемого развития территории	31

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Чертеж планировки территории, М 1:2000

- Чертеж красных линий, М 1:2000

- Введение

Проект планировки территории разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр (с последующими изменениями), постановления Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 (с последующими изменениями) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (далее – зоны охраны объектов культурного наследия), постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 (с последующими изменениями) «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (далее – градостроительные регламенты исторического поселения города Вологды), генерального плана городского округа города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями) (далее - генеральный план города Вологды), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 (с последующими изменениями), Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) (далее - ПЗЗ города Вологды),  иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и городского округа города Вологды.

- Общие данные

Проект планировки территории разработан на часть территории городского округа со сложившейся застройкой в границах кадастровых кварталов 35:24:0305005, 35:24:0305006, 35:24:0305009, 35:24:0305010, 35:24:0305011, 35:24:0305012, 35:24:0305015, 35:24:0305016, 35:24:0305019, ограниченных с севера и востока улицей Полярной, с запада – улицей Добролюбова, с юго-запада – улицей Карла Маркса.

На момент разработки документации в районе проекта планировки территории жилая зона в основном представлена существующими и строящимися индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, общественными зданиями. Производственные объекты на проектируемой  территории отсутствуют. Вдоль улицы Карла Маркса расположены магазины (непродовольственные), ​спортивно-оздоровительный тренажерный зал «У парка», стоматологическая клиника «Стокли». В северной части улицы Добролюбова размещается объект здравоохранения (медицинский центр). В северо-восточной части района проекта планировки территории располагается здание Христианской Евангельской Церкви г. Вологды «Церковь Возрождения».

Остальные объекты здравоохранения, общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, магазины (продовольственного и непродовольственного назначения), аптеки, объекты физкультуры и спорта и другие объекты социально-бытового обслуживания населения находятся за границами проекта планировки территории.

В соответствии с генеральным планом города Вологды территория проектирования расположена в границах функциональных зон: зоне застройки индивидуальными жилыми домами, зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), зоне смешанной и общественно-деловой застройки, зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), зоне транспортной инфраструктуры, производственной зоне.

В соответствии с ПЗЗ города Вологды территория проектирования отнесена к территориальным зонам: зоне застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами (Ж1), зоне застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж1-И2б), зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж2-И2а), зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж2-И2б), зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж2-И2в), зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж3), зоне застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж3-И2), зоне застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж3-И2а), зоне застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж3-И2б), зоне застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж4-И2), зоне застройки среднеэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж4-И2а), зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж5), зоне застройки многоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения (Ж5-И2), зоне застройки жилищно-коммунальными объектами (К2), зоне застройки жилищно-коммунальными объектами в границе исторического поселения (К2-И1), зоне смешанной застройки зданиями различного назначения (М9), зоне застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности (П3).

В соответствии с зонами охраны объектов культурного наследия территория проектирования расположена: в зоне регулирования застройки 3 категории (И-5).

В соответствии с градостроительными регламентами исторического поселения города Вологды территория располагается в следующих зонах: исторической и современной малоэтажной застройки в зоне регенерации исторической застройки            (Р-4.ИЗ), зеленых насаждений общего пользования - городские парки, скверы, сады, бульвары, открытые спортивные сооружения (Р-10), застройки до 3 этажей (Р-18.2), застройки до 4 этажей (Р-18.3), застройки до 5 этажей формирующей задний фронт панорамы (Р-18.4.Д), застройки до 7 этажей формирующей задний фронт панорамы (Р-18.4.Д-7), застройки до 9 этажей (Р-18.5).

В соответствии с требованиями приказа Росавиации от 12 января 2024 года № 8-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» границы территории проектирования располагаются в 3,4,5,6 подзоне.

Проект планировки территории разработан в М 1:2000 в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (государственной системе координат – МСК-35), и Балтийской системе высот.

Площадь территории проектирования составляет 658300 кв. м (65,83 га).

Целями разработки проекта планировки территории являются обеспечение ее устойчивого развития, установление новых красных линий территорий общего пользования, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с требованиями градостроительной документации по территориальному планированию городского округа города Вологды, необходимость резервирования/изъятия (передачи) земельных участков для муниципальных нужд в связи с размещением объектов местного значения.

- Красные линии

Исходя из определений, указанных в статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, красные линии обозначают границы территорий общего пользования (территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

На момент разработки документации часть красных линий на рассматриваемой территории утверждена ранее разработанным проектом планировки территории, ограниченной улицами Добролюбова – Полярная – Карла Маркса (постановление Администрации города Вологды от 22 июля 2019 года № 915).

Данным проектом планировки территории предусматривается:

- отмена части действующих и установление новых красных линий, необходимых для формирования территорий общего пользования, в целях размещения объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, объектов озеленения и благоустройства;

- формирование поперечных профилей улиц и проездов шириной от 40 до 43 метров, попадающих в границы проектирования.

В таблице № 1 представлен каталог координат характерных точек красных линий в системе координат МСК-35, ГСК.

Таблица № 1

| МСК-35 |  |  | ГСК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условный номер характерных точек | Х | У | условный номер характерных точек | Х | У |
| 1 | 355085,30 | 2328034,44 | 1 | 1306,68 | 1845,74 |
| 2 | 355047,01 | 2327956,34 | 2 | 1269,96 | 1766,89 |
| 3 | 354933,01 | 2328028,47 | 3 | 1154,54 | 1836,72 |
| 4 | 354749,09 | 2328318,87 | 4 | 964,84 | 2123,38 |
| 5 | 354799,53 | 2328342,82 | 5 | 1014,79 | 2148,34 |
| 6 | 355038,19 | 2327938,27 | 6 | 1261,51 | 1748,65 |
| 7 | 354918,48 | 2328013,96 | 7 | 1140,30 | 1821,93 |
| 8 | 354848,30 | 2328124,69 | 8 | 1067,92 | 1931,23 |
| 9 | 354740,67 | 2328076,36 | 9 | 961,28 | 1880,75 |
| 10 | 354876,88 | 2327785,35 | 10 | 1103,29 | 1592,53 |
| 11 | 354987,76 | 2327835,52 | 11 | 1213,14 | 1644,91 |
| 6 | 355038,19 | 2327938,27 | 6 | 1261,51 | 1748,65 |
| 12 | 354868,78 | 2327781,62 | 12 | 1095,27 | 1588,64 |
| 13 | 354732,47 | 2328072,63 | 13 | 953,16 | 1876,86 |
| 14 | 354647,63 | 2328034,51 | 14 | 869,10 | 1837,05 |
| 15 | 354784,05 | 2327743,28 | 15 | 1011,32 | 1548,61 |
| 12 | 354868,78 | 2327781,62 | 12 | 1095,27 | 1588,64 |
| 16 | 354768,22 | 2327741,60 | 16 | 995,53 | 1546,61 |
| 17 | 354633,94 | 2328028,44 | 17 | 855,53 | 1830,71 |
| 18 | 354535,18 | 2327984,16 | 18 | 757,68 | 1784,46 |
| 19 | 354610,26 | 2327818,06 | 19 | 836,07 | 1619,89 |
| 20 | 354634,30 | 2327757,51 | 20 | 861,32 | 1559,84 |
| 21 | 354663,50 | 2327694,10 | 21 | 891,78 | 1497,02 |
| 16 | 354768,22 | 2327741,60 | 16 | 995,53 | 1546,61 |
| 22 | 354649,81 | 2327687,92 | 22 | 878,22 | 1490,57 |
| 23 | 354620,50 | 2327751,56 | 23 | 847,64 | 1553,61 |
| 24 | 354596,47 | 2327812,21 | 24 | 822,40 | 1613,77 |
| 25 | 354521,71 | 2327977,42 | 25 | 744,34 | 1777,45 |
| 26 | 354425,53 | 2327934,75 | 26 | 649,04 | 1732,86 |
| 27 | 354560,70 | 2327647,67 | 27 | 789,93 | 1448,54 |
| 22 | 354649,81 | 2327687,92 | 22 | 878,22 | 1490,57 |
| 28 | 354837,52 | 2328141,81 | 28 | 1056,80 | 1948,13 |
| 29 | 354722,92 | 2328322,83 | 29 | 938,60 | 2126,82 |
| 30 | 354641,65 | 2328285,54 | 30 | 858,09 | 2087,91 |
| 31 | 354732,70 | 2328094,76 | 31 | 952,94 | 1898,99 |
| 28 | 354837,52 | 2328141,81 | 28 | 1056,80 | 1948,13 |
| 32 | 354724,50 | 2328091,02 | 32 | 944,82 | 1895,09 |
| 33 | 354633,45 | 2328281,70 | 33 | 849,97 | 2083,90 |
| 34 | 354549,82 | 2328243,22 | 34 | 767,13 | 2043,76 |
| 35 | 354638,98 | 2328052,59 | 35 | 860,09 | 1854,95 |
| 32 | 354724,50 | 2328091,02 | 32 | 944,82 | 1895,09 |
| 36 | 354625,36 | 2328046,51 | 36 | 846,59 | 1848,60 |
| 37 | 354536,14 | 2328236,94 | 37 | 753,57 | 2037,20 |
| 38 | 354437,12 | 2328191,43 | 38 | 655,49 | 1989,72 |
| 39 | 354526,54 | 2328002,13 | 39 | 748,68 | 1802,25 |
| 36 | 354625,36 | 2328046,51 | 36 | 846,59 | 1848,60 |
| 40 | 354513,06 | 2327995,50 | 40 | 735,33 | 1795,35 |
| 41 | 354423,55 | 2328185,14 | 41 | 642,04 | 1983,16 |
| 42 | 354328,24 | 2328141,23 | 42 | 547,63 | 1937,35 |
| 43 | 354417,11 | 2327952,82 | 43 | 640,26 | 1750,76 |
| 40 | 354513,06 | 2327995,50 | 40 | 735,33 | 1795,35 |
| 44 | 354784,92 | 2328369,13 | 44 | 999,66 | 2174,35 |
| 45 | 354741,09 | 2328348,32 | 45 | 956,26 | 2152,66 |
| 46 | 354713,47 | 2328403,43 | 46 | 927,53 | 2207,22 |
| 47 | 354697,35 | 2328428,90 | 47 | 910,91 | 2232,36 |
| 48 | 354640,24 | 2328506,09 | 48 | 852,26 | 2308,39 |
| 49 | 354612,85 | 2328538,78 | 49 | 824,23 | 2340,52 |
| 50 | 354611,82 | 2328539,97 | 50 | 823,17 | 2341,69 |
| 51 | 354595,72 | 2328557,71 | 51 | 806,72 | 2359,11 |
| 52 | 354470,41 | 2328626,29 | 52 | 680,06 | 2425,16 |
| 53 | 354702,71 | 2328335,62 | 53 | 918,14 | 2139,21 |
| 54 | 354687,23 | 2328367,14 | 54 | 902,03 | 2170,40 |
| 55 | 354678,60 | 2328383,73 | 55 | 893,07 | 2186,82 |
| 56 | 354664,33 | 2328406,28 | 56 | 878,35 | 2209,08 |
| 57 | 354608,80 | 2328481,33 | 57 | 821,33 | 2283,00 |
| 58 | 354582,19 | 2328513,09 | 58 | 794,09 | 2314,22 |
| 59 | 354570,62 | 2328525,85 | 59 | 782,26 | 2326,75 |
| 60 | 354450,37 | 2328591,65 | 60 | 660,72 | 2390,13 |
| 61 | 354445,03 | 2328594,58 | 61 | 655,32 | 2392,95 |
| 62 | 354413,38 | 2328537,62 | 62 | 624,82 | 2335,37 |
| 63 | 354418,64 | 2328534,57 | 63 | 630,14 | 2332,42 |
| 64 | 354565,31 | 2328449,44 | 64 | 778,48 | 2250,25 |
| 65 | 354633,12 | 2328303,62 | 65 | 849,20 | 2105,81 |
| 53 | 354702,71 | 2328335,62 | 53 | 918,14 | 2139,21 |
| 66 | 354624,92 | 2328299,78 | 66 | 841,08 | 2101,81 |
| 67 | 354558,39 | 2328443,02 | 67 | 771,69 | 2243,69 |
| 68 | 354414,26 | 2328526,65 | 68 | 625,92 | 2324,42 |
| 69 | 354408,96 | 2328529,64 | 69 | 620,56 | 2327,30 |
| 70 | 354363,17 | 2328447,59 | 70 | 576,42 | 2244,35 |
| 71 | 354368,46 | 2328444,60 | 71 | 581,77 | 2241,47 |
| 72 | 354487,79 | 2328377,26 | 72 | 702,42 | 2176,53 |
| 73 | 354541,29 | 2328261,30 | 73 | 758,24 | 2061,66 |
| 66 | 354624,92 | 2328299,78 | 66 | 841,08 | 2101,81 |
| 74 | 354527,71 | 2328255,12 | 74 | 744,78 | 2055,21 |
| 75 | 354476,23 | 2328366,59 | 75 | 691,08 | 2165,63 |
| 76 | 354361,20 | 2328431,51 | 76 | 574,77 | 2228,23 |
| 77 | 354355,90 | 2328434,50 | 77 | 569,41 | 2231,12 |
| 78 | 354312,27 | 2328356,27 | 78 | 527,36 | 2152,03 |
| 79 | 354317,58 | 2328353,31 | 79 | 532,73 | 2149,17 |
| 80 | 354375,99 | 2328320,78 | 80 | 591,78 | 2117,82 |
| 81 | 354428,59 | 2328209,50 | 81 | 646,60 | 2007,62 |
| 74 | 354527,71 | 2328255,12 | 74 | 744,78 | 2055,21 |
| 82 | 354415,01 | 2328203,21 | 82 | 633,14 | 2001,06 |
| 83 | 354364,54 | 2328310,00 | 83 | 580,55 | 2106,81 |
| 84 | 354310,53 | 2328339,66 | 84 | 525,95 | 2135,39 |
| 85 | 354305,18 | 2328342,60 | 85 | 520,55 | 2138,22 |
| 86 | 354266,48 | 2328272,04 | 86 | 483,27 | 2066,90 |
| 87 | 354269,69 | 2328265,25 | 87 | 486,61 | 2060,17 |
| 88 | 354319,71 | 2328159,41 | 88 | 538,74 | 1955,36 |
| 82 | 354415,01 | 2328203,21 | 82 | 633,14 | 2001,06 |
| 89 | 354432,11 | 2328659,84 | 89 | 641,09 | 2457,94 |
| 90 | 354424,51 | 2328646,18 | 90 | 633,77 | 2444,13 |
| 91 | 354417,93 | 2328649,37 | 91 | 627,13 | 2447,18 |
| 92 | 354359,56 | 2328672,78 | 92 | 568,30 | 2469,42 |
| 93 | 354310,08 | 2328686,92 | 93 | 518,55 | 2482,57 |
| 94 | 354277,52 | 2328694,34 | 94 | 485,85 | 2489,34 |
| 95 | 354262,44 | 2328695,71 | 95 | 470,74 | 2490,40 |
| 96 | 354405,05 | 2328611,16 | 96 | 615,02 | 2408,73 |
| 97 | 354401,75 | 2328612,76 | 97 | 611,68 | 2410,26 |
| 98 | 354346,59 | 2328634,89 | 98 | 556,09 | 2431,28 |
| 99 | 354300,13 | 2328648,16 | 99 | 509,38 | 2443,62 |
| 100 | 354271,24 | 2328654,74 | 100 | 480,36 | 2449,62 |
| 101 | 354253,93 | 2328656,32 | 101 | 463,02 | 2450,85 |
| 102 | 354257,82 | 2328623,32 | 102 | 467,57 | 2417,93 |
| 103 | 354375,71 | 2328558,35 | 103 | 586,74 | 2355,34 |
| 96 | 354405,05 | 2328611,16 | 96 | 615,02 | 2408,73 |
| 104 | 354371,39 | 2328550,56 | 104 | 582,59 | 2347,48 |
| 105 | 354249,48 | 2328617,70 | 105 | 459,35 | 2412,15 |
| 106 | 354244,71 | 2328657,17 | 106 | 453,79 | 2451,51 |
| 107 | 354192,01 | 2328657,89 | 107 | 401,08 | 2451,18 |
| 108 | 354167,86 | 2328657,15 | 108 | 376,95 | 2449,96 |
| 109 | 354165,08 | 2328657,21 | 109 | 374,17 | 2449,96 |
| 110 | 354175,04 | 2328554,80 | 110 | 386,18 | 2347,77 |
| 111 | 354325,83 | 2328468,93 | 111 | 538,66 | 2264,94 |
| 112 | 354371,04 | 2328549,92 | 112 | 582,24 | 2346,82 |
| 113 | 354371,40 | 2328550,58 | 113 | 582,59 | 2347,48 |
| 104 | 354371,39 | 2328550,56 | 104 | 582,59 | 2347,48 |
| 114 | 354318,55 | 2328455,82 | 114 | 531,64 | 2251,68 |
| 115 | 354170,53 | 2328540,09 | 115 | 381,97 | 2332,97 |
| 116 | 354124,95 | 2328458,59 | 116 | 338,03 | 2250,58 |
| 117 | 354274,39 | 2328376,62 | 117 | 489,08 | 2171,61 |
| 118 | 354317,98 | 2328454,80 | 118 | 531,10 | 2250,65 |
| 114 | 354318,55 | 2328455,82 | 114 | 531,64 | 2251,68 |
| 119 | 354270,24 | 2328368,63 | 119 | 485,09 | 2163,55 |
| 120 | 354120,47 | 2328450,79 | 120 | 333,70 | 2242,69 |
| 121 | 354076,51 | 2328371,93 | 121 | 291,33 | 2162,96 |
| 122 | 354226,42 | 2328288,43 | 122 | 442,89 | 2082,48 |
| 123 | 354266,94 | 2328362,26 | 123 | 481,92 | 2157,11 |
| 119 | 354270,24 | 2328368,63 | 119 | 485,09 | 2163,55 |
| 124 | 354222,09 | 2328280,53 | 124 | 438,71 | 2074,50 |
| 125 | 354072,13 | 2328364,01 | 125 | 287,11 | 2154,96 |
| 126 | 354042,82 | 2328311,66 | 126 | 258,86 | 2102,03 |
| 127 | 354193,97 | 2328229,28 | 127 | 411,62 | 2022,69 |
| 124 | 354222,09 | 2328280,53 | 124 | 438,71 | 2074,50 |
| 128 | 354247,01 | 2328697,13 | 128 | 455,29 | 2491,51 |
| 129 | 354242,39 | 2328697,17 | 129 | 450,67 | 2491,46 |
| 130 | 354191,70 | 2328697,83 | 130 | 399,97 | 2491,10 |
| 131 | 354167,44 | 2328697,20 | 131 | 375,73 | 2489,99 |
| 132 | 354125,29 | 2328697,38 | 132 | 333,58 | 2489,32 |
| 133 | 353973,81 | 2328664,26 | 133 | 182,80 | 2453,18 |
| 134 | 354156,41 | 2328560,81 | 134 | 367,43 | 2353,41 |
| 135 | 354146,96 | 2328657,34 | 135 | 356,05 | 2449,73 |
| 136 | 354129,49 | 2328657,36 | 136 | 338,59 | 2449,40 |
| 137 | 354125,57 | 2328656,50 | 137 | 334,68 | 2448,46 |
| 138 | 354080,18 | 2328646,55 | 138 | 289,50 | 2437,60 |
| 139 | 354096,07 | 2328594,26 | 139 | 306,44 | 2385,64 |
| 134 | 354156,41 | 2328560,81 | 134 | 367,43 | 2353,41 |
| 140 | 354156,64 | 2328552,11 | 140 | 367,84 | 2344,71 |
| 141 | 354089,91 | 2328589,10 | 141 | 300,38 | 2380,36 |
| 142 | 354072,93 | 2328644,96 | 142 | 282,29 | 2435,87 |
| 143 | 353993,77 | 2328627,60 | 143 | 203,49 | 2416,93 |
| 144 | 353893,45 | 2328606,31 | 144 | 103,62 | 2393,63 |
| 145 | 353901,06 | 2328586,14 | 145 | 111,63 | 2373,62 |
| 146 | 353904,29 | 2328581,54 | 146 | 114,95 | 2369,08 |
| 147 | 354084,19 | 2328481,46 | 147 | 296,82 | 2272,63 |
| 148 | 354109,34 | 2328467,48 | 148 | 322,24 | 2259,15 |
| 140 | 354156,64 | 2328552,11 | 140 | 367,84 | 2344,71 |
| 149 | 354103,77 | 2328457,99 | 149 | 316,86 | 2249,55 |
| 150 | 354078,57 | 2328472,02 | 150 | 291,39 | 2263,07 |
| 151 | 354031,57 | 2328498,16 | 151 | 243,87 | 2288,27 |
| 152 | 353945,50 | 2328548,32 | 152 | 156,82 | 2336,69 |
| 153 | 353898,12 | 2328574,68 | 153 | 108,92 | 2362,10 |
| 154 | 353893,70 | 2328580,97 | 154 | 104,37 | 2368,30 |
| 155 | 353880,81 | 2328603,43 | 155 | 91,04 | 2390,50 |
| 156 | 353800,98 | 2328586,76 | 156 | 11,56 | 2372,23 |
| 157 | 353759,10 | 2328577,36 | 157 | -30,13 | 2362,00 |
| 158 | 353766,47 | 2328546,19 | 158 | -22,13 | 2330,98 |
| 159 | 353779,41 | 2328536,92 | 159 | -9,01 | 2321,97 |
| 160 | 354032,13 | 2328396,86 | 160 | 246,46 | 2187,00 |
| 161 | 354060,89 | 2328380,92 | 161 | 275,54 | 2171,64 |
| 149 | 354103,77 | 2328457,99 | 149 | 316,86 | 2249,55 |
| 162 | 354056,51 | 2328373,00 | 162 | 271,32 | 2163,63 |
| 163 | 354027,37 | 2328389,14 | 163 | 241,86 | 2179,19 |
| 164 | 353774,59 | 2328529,23 | 164 | -13,68 | 2314,19 |
| 165 | 353758,48 | 2328540,90 | 165 | -30,02 | 2325,53 |
| 166 | 353750,29 | 2328575,43 | 166 | -38,90 | 2359,89 |
| 167 | 353688,60 | 2328561,65 | 167 | -100,30 | 2344,88 |
| 168 | 353631,75 | 2328594,27 | 168 | -157,79 | 2376,35 |
| 169 | 353605,02 | 2328547,64 | 169 | -183,58 | 2329,20 |
| 170 | 353995,97 | 2328338,12 | 170 | 211,49 | 2127,55 |
| 171 | 354027,56 | 2328321,20 | 171 | 243,41 | 2111,26 |
| 162 | 354056,51 | 2328373,00 | 162 | 271,32 | 2163,63 |
| 172 | 353957,18 | 2328660,81 | 172 | 166,24 | 2449,40 |
| 173 | 353873,62 | 2328642,91 | 173 | 83,06 | 2429,83 |
| 174 | 353792,55 | 2328625,85 | 174 | 2,34 | 2411,15 |
| 175 | 353723,95 | 2328610,55 | 175 | -65,94 | 2394,47 |
| 176 | 353597,46 | 2328683,17 | 176 | -193,85 | 2464,55 |
| 140 | 354156,64 | 2328552,11 | 140 | 367,84 | 2344,71 |
| 141 | 354089,91 | 2328589,10 | 141 | 300,38 | 2380,36 |
| 142 | 354072,93 | 2328644,96 | 142 | 282,29 | 2435,87 |
| 143 | 353993,77 | 2328627,60 | 143 | 203,49 | 2416,93 |
| 144 | 353893,45 | 2328606,31 | 144 | 103,62 | 2393,63 |
| 145 | 353901,06 | 2328586,14 | 145 | 111,63 | 2373,62 |
| 146 | 353904,29 | 2328581,54 | 146 | 114,95 | 2369,08 |
| 147 | 354084,19 | 2328481,46 | 147 | 296,82 | 2272,63 |
| 148 | 354109,34 | 2328467,48 | 148 | 322,24 | 2259,15 |
| 140 | 354156,64 | 2328552,11 | 140 | 367,84 | 2344,71 |
| 149 | 354103,77 | 2328457,99 | 149 | 316,86 | 2249,55 |
| 150 | 354078,57 | 2328472,02 | 150 | 291,39 | 2263,07 |
| 151 | 354031,57 | 2328498,16 | 151 | 243,87 | 2288,27 |
| 152 | 353945,50 | 2328548,32 | 152 | 156,82 | 2336,69 |
| 153 | 353898,12 | 2328574,68 | 153 | 108,92 | 2362,10 |
| 154 | 353893,70 | 2328580,97 | 154 | 104,37 | 2368,30 |
| 155 | 353880,81 | 2328603,43 | 155 | 91,04 | 2390,50 |
| 156 | 353800,98 | 2328586,76 | 156 | 11,56 | 2372,23 |
| 157 | 353759,10 | 2328577,36 | 157 | -30,13 | 2362,00 |
| 158 | 353766,47 | 2328546,19 | 158 | -22,13 | 2330,98 |
| 159 | 353779,41 | 2328536,92 | 159 | -9,01 | 2321,97 |
| 160 | 354032,13 | 2328396,86 | 160 | 246,46 | 2187,00 |
| 161 | 354060,89 | 2328380,92 | 161 | 275,54 | 2171,64 |
| 149 | 354103,77 | 2328457,99 | 149 | 316,86 | 2249,55 |
| 162 | 354056,51 | 2328373,00 | 162 | 271,32 | 2163,63 |
| 163 | 354027,37 | 2328389,14 | 163 | 241,86 | 2179,19 |
| 164 | 353774,59 | 2328529,23 | 164 | -13,68 | 2314,19 |
| 165 | 353758,48 | 2328540,90 | 165 | -30,02 | 2325,53 |
| 166 | 353750,29 | 2328575,43 | 166 | -38,90 | 2359,89 |
| 167 | 353688,60 | 2328561,65 | 167 | -100,30 | 2344,88 |
| 168 | 353631,75 | 2328594,27 | 168 | -157,79 | 2376,35 |
| 169 | 353605,02 | 2328547,64 | 169 | -183,58 | 2329,20 |
| 170 | 353995,97 | 2328338,12 | 170 | 211,49 | 2127,55 |
| 171 | 354027,56 | 2328321,20 | 171 | 243,41 | 2111,26 |
| 162 | 354056,51 | 2328373,00 | 162 | 271,32 | 2163,63 |
| 172 | 353957,18 | 2328660,81 | 172 | 166,24 | 2449,40 |
| 173 | 353873,62 | 2328642,91 | 173 | 83,06 | 2429,83 |
| 174 | 353792,55 | 2328625,85 | 174 | 2,34 | 2411,15 |
| 175 | 353723,95 | 2328610,55 | 175 | -65,94 | 2394,47 |
| 176 | 353597,46 | 2328683,17 | 176 | -193,85 | 2464,55 |
| 140 | 354156,64 | 2328552,11 | 140 | 367,84 | 2344,71 |
| 141 | 354089,91 | 2328589,10 | 141 | 300,38 | 2380,36 |
| 142 | 354072,93 | 2328644,96 | 142 | 282,29 | 2435,87 |
| 143 | 353993,77 | 2328627,60 | 143 | 203,49 | 2416,93 |
| 144 | 353893,45 | 2328606,31 | 144 | 103,62 | 2393,63 |
| 145 | 353901,06 | 2328586,14 | 145 | 111,63 | 2373,62 |
| 146 | 353904,29 | 2328581,54 | 146 | 114,95 | 2369,08 |
| 147 | 354084,19 | 2328481,46 | 147 | 296,82 | 2272,63 |
| 148 | 354109,34 | 2328467,48 | 148 | 322,24 | 2259,15 |
| 140 | 354156,64 | 2328552,11 | 140 | 367,84 | 2344,71 |
| 149 | 354103,77 | 2328457,99 | 149 | 316,86 | 2249,55 |
| 150 | 354078,57 | 2328472,02 | 150 | 291,39 | 2263,07 |
| 151 | 354031,57 | 2328498,16 | 151 | 243,87 | 2288,27 |
| 152 | 353945,50 | 2328548,32 | 152 | 156,82 | 2336,69 |
| 153 | 353898,12 | 2328574,68 | 153 | 108,92 | 2362,10 |
| 154 | 353893,70 | 2328580,97 | 154 | 104,37 | 2368,30 |
| 155 | 353880,81 | 2328603,43 | 155 | 91,04 | 2390,50 |
| 156 | 353800,98 | 2328586,76 | 156 | 11,56 | 2372,23 |
| 157 | 353759,10 | 2328577,36 | 157 | -30,13 | 2362,00 |
| 158 | 353766,47 | 2328546,19 | 158 | -22,13 | 2330,98 |
| 159 | 353779,41 | 2328536,92 | 159 | -9,01 | 2321,97 |
| 160 | 354032,13 | 2328396,86 | 160 | 246,46 | 2187,00 |
| 161 | 354060,89 | 2328380,92 | 161 | 275,54 | 2171,64 |
| 149 | 354103,77 | 2328457,99 | 149 | 316,86 | 2249,55 |
| 162 | 354056,51 | 2328373,00 | 162 | 271,32 | 2163,63 |
| 163 | 354027,37 | 2328389,14 | 163 | 241,86 | 2179,19 |
| 164 | 353774,59 | 2328529,23 | 164 | -13,68 | 2314,19 |
| 165 | 353758,48 | 2328540,90 | 165 | -30,02 | 2325,53 |
| 166 | 353750,29 | 2328575,43 | 166 | -38,90 | 2359,89 |
| 167 | 353688,60 | 2328561,65 | 167 | -100,30 | 2344,88 |
| 168 | 353631,75 | 2328594,27 | 168 | -157,79 | 2376,35 |
| 169 | 353605,02 | 2328547,64 | 169 | -183,58 | 2329,20 |
| 170 | 353995,97 | 2328338,12 | 170 | 211,49 | 2127,55 |
| 171 | 354027,56 | 2328321,20 | 171 | 243,41 | 2111,26 |
| 162 | 354056,51 | 2328373,00 | 162 | 271,32 | 2163,63 |
| 172 | 353957,18 | 2328660,81 | 172 | 166,24 | 2449,40 |
| 173 | 353873,62 | 2328642,91 | 173 | 83,06 | 2429,83 |
| 174 | 353792,55 | 2328625,85 | 174 | 2,34 | 2411,15 |
| 175 | 353723,95 | 2328610,55 | 175 | -65,94 | 2394,47 |
| 176 | 353597,46 | 2328683,17 | 176 | -193,85 | 2464,55 |
| 140 | 354156,64 | 2328552,11 | 140 | 367,84 | 2344,71 |
| 141 | 354089,91 | 2328589,10 | 141 | 300,38 | 2380,36 |
| 142 | 354072,93 | 2328644,96 | 142 | 282,29 | 2435,87 |
| 143 | 353993,77 | 2328627,60 | 143 | 203,49 | 2416,93 |
| 144 | 353893,45 | 2328606,31 | 144 | 103,62 | 2393,63 |
| 145 | 353901,06 | 2328586,14 | 145 | 111,63 | 2373,62 |
| 146 | 353904,29 | 2328581,54 | 146 | 114,95 | 2369,08 |
| 147 | 354084,19 | 2328481,46 | 147 | 296,82 | 2272,63 |
| 148 | 354109,34 | 2328467,48 | 148 | 322,24 | 2259,15 |
| 140 | 354156,64 | 2328552,11 | 140 | 367,84 | 2344,71 |
| 149 | 354103,77 | 2328457,99 | 149 | 316,86 | 2249,55 |
| 150 | 354078,57 | 2328472,02 | 150 | 291,39 | 2263,07 |
| 151 | 354031,57 | 2328498,16 | 151 | 243,87 | 2288,27 |
| 152 | 353945,50 | 2328548,32 | 152 | 156,82 | 2336,69 |
| 153 | 353898,12 | 2328574,68 | 153 | 108,92 | 2362,10 |
| 154 | 353893,70 | 2328580,97 | 154 | 104,37 | 2368,30 |
| 155 | 353880,81 | 2328603,43 | 155 | 91,04 | 2390,50 |
| 156 | 353800,98 | 2328586,76 | 156 | 11,56 | 2372,23 |
| 157 | 353759,10 | 2328577,36 | 157 | -30,13 | 2362,00 |
| 158 | 353766,47 | 2328546,19 | 158 | -22,13 | 2330,98 |
| 159 | 353779,41 | 2328536,92 | 159 | -9,01 | 2321,97 |
| 160 | 354032,13 | 2328396,86 | 160 | 246,46 | 2187,00 |
| 161 | 354060,89 | 2328380,92 | 161 | 275,54 | 2171,64 |
| 149 | 354103,77 | 2328457,99 | 149 | 316,86 | 2249,55 |
| 162 | 354056,51 | 2328373,00 | 162 | 271,32 | 2163,63 |
| 163 | 354027,37 | 2328389,14 | 163 | 241,86 | 2179,19 |
| 164 | 353774,59 | 2328529,23 | 164 | -13,68 | 2314,19 |
| 165 | 353758,48 | 2328540,90 | 165 | -30,02 | 2325,53 |
| 166 | 353750,29 | 2328575,43 | 166 | -38,90 | 2359,89 |
| 167 | 353688,60 | 2328561,65 | 167 | -100,30 | 2344,88 |
| 168 | 353631,75 | 2328594,27 | 168 | -157,79 | 2376,35 |
| 169 | 353605,02 | 2328547,64 | 169 | -183,58 | 2329,20 |
| 170 | 353995,97 | 2328338,12 | 170 | 211,49 | 2127,55 |
| 171 | 354027,56 | 2328321,20 | 171 | 243,41 | 2111,26 |
| 162 | 354056,51 | 2328373,00 | 162 | 271,32 | 2163,63 |
| 172 | 353957,18 | 2328660,81 | 172 | 166,24 | 2449,40 |
| 173 | 353873,62 | 2328642,91 | 173 | 83,06 | 2429,83 |
| 174 | 353792,55 | 2328625,85 | 174 | 2,34 | 2411,15 |
| 175 | 353723,95 | 2328610,55 | 175 | -65,94 | 2394,47 |
| 176 | 353597,46 | 2328683,17 | 176 | -193,85 | 2464,55 |

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

  - Параметры проектируемой застройки

Проектом планировки территории выделяются существующие и планируемые зоны размещения объектов капитального строительства:

- зона индивидуальной жилой застройки – зона предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки – этажностью не выше 3 этажей (включая мансардный);

- зона малоэтажной жилой застройки – предназначена для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки: не выше 4 этажей (включая мансардный), если секции ориентированы на улицу Карла Маркса и на улицу Заречную (от улицы Добролюбова до улицы Самойло), и не выше 3 этажей (включая мансардный), если секции ориентированы на улицу Заречную (от улицы Самойло до улицы Саммера) и Заболотный переулок (от улицы Саммера до улицы Карла Маркса); параметры застройки определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки;

- зона среднеэтажной жилой застройки – предназначена для размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки не выше 5 наземных этажей для вновь проектируемых объектов, параметры которой определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки;

- зона среднеэтажной жилой застройки с нежилыми помещениями (коммерческого и некоммерческого назначения) –  предназначена для размещения существующей 5-этажной многоквартирной жилой застройки с нежилыми помещениями на первых этажах, параметры которой определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки (существующая);

- зона многоэтажной жилой застройки – предназначена для размещения существующей 10-этажной многоквартирной жилой застройки, параметры которой определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки (существующая);

- зона многоэтажной жилой застройки с нежилыми помещениями (коммерческого и некоммерческого назначения)  –  предназначена для размещения существующей  12-этажной многоквартирной жилой застройки с нежилыми помещениями на первых этажах, параметры которой определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки (существующая);

- зона объекта дошкольного образования – предназначена для размещения проектируемой дошкольной образовательной организации этажностью не выше 3 этажей (проектируемая);

- зона объектов предпринимательства и общественного использования/объектов общественного управления/объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения  – предназначена для размещения объектов торговли, объектов делового и государственного управления, банков, офисов, объектов общественного питания, объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения, объектов административного назначения и пр.;

- зона объекта религиозного назначения – предназначена для размещения объектов, связанных с отправлением культа, а также сопутствующих им объектов;

- зона инженерно-транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей, внутриквартальных и хозяйственных проездов;

- зона хранения автотранспорта - предназначена для размещения объектов постоянного и временного хранения автомобилей (существующая);

- земельные участки (территории) общего пользования – зона размещения благоустройства, в том числе площадок общего пользования различного назначения, объектов инженерной инфраструктуры и проездов;

- зона инженерно-транспортной инфраструктуры/земельные участки (территории) общего пользования – предназначена как для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей, внутриквартальных и хозяйственных проездов, так и для размещения благоустройства, в том числе площадок общего пользования различного назначения;

- зона объектов административно-рекреационного назначения – предназначена для размещения объекта культуры и искусства с озеленением территории не менее 50% от площади участка (проектируемая);

- зона объектов административного назначения/хранения автотранспорта – предназначена как для размещения объектов административного назначения, так и для  размещения объектов постоянного и временного хранения автомобилей (существующая);

- зона хранения автотранспорта для обслуживания жилой застройки –предназначена для гостевых автостоянок, обслуживающих  многоквартирный дом № 31 по ул. Карла Маркса (существующая).

Проектом планировки территории предусмотрен вариант планировочного решения застройки. Местоположение, конфигурация и окончательные параметры проектируемых объектов  (этажность, количество этажей, размеры объекта, площадь застройки, процент застройки и пр.) определяются проектной и рабочей документацией в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки, и могут отличаться от предлагаемых характеристик.

Данные о предлагаемом проектируемом жилом фонде в границах проекта планировки территории представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Тип застройки | Общая площадь квартир, м²* | Этажность** | Население, чел. *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 10152 | 3 | 141 |
| 2 | Многоквартирный дом | 1473 | 5 | 41 |
| 3 | Многоквартирный дом | 1147,5 | 5 | 32 |
| 4 | Многоквартирный дом | 482 | 3 | 13 |
| 5 | Многоквартирный дом | 1563,6 | 3-4 | 43 |
| 6 | Многоквартирный дом | 2354,7 | 3 | 65 |
| 7 | Многоквартирный дом | 6279,2 | 4 | 174 |
| 8 | Многоквартирный дом | 15812,5 | 3-4 | 440 |
| 9 | Многоквартирный дом | 3606,2 | 3-4 | 100 |
| 10 | Многоквартирный дом | 4710 | 3 | 132 |
| 11 | Многоквартирный дом | 2093 | 4 | 58 |
| 12 | Многоквартирный дом | 5289,5 | 3-4 | 147 |
|  | ИТОГО: | 54963,2 | 1-12 | 1386 |

* отклонение от расчета не должно превышать 10%;

** данные параметры не должны превышать установленные проектом планировки территории; предельная максимальная этажность и (или) предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах проекта планировки территории, должны соответствовать приказу Росавиации от 12 января 2024 года              № 8-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» и не превышать параметры, установленные проектом планировки территории.

*** расчет населения выполнен из норматива 36 кв.м/чел., отклонение от расчета не должно превышать 10%.

Данные о проектируемых социальных объектах в границах проекта планировки территории представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Объект | Кол-во объектов | Площадь застройки, м² * | Общая площадь помещ., м² * | Этаж-ность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад на 180 мест | 1 | 1564 | 4223 | 3 |

* параметры застройки проектируемых объектов капитального строительства (этажность, количество этажей, размеры объекта, площадь застройки, процент застройки и пр.) определяются проектной и рабочей документацией в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки, и могут отличаться от предлагаемых характеристик.

** предельная максимальная этажность и (или) предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах проекта планировки территории, должны соответствовать приказу Росавиации от 12 января 2024 года            № 8-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».

Данные об иных предлагаемых проектируемых объектах в границах проекта планировки территории представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Объект | Кол-во объек-тов* | Площадь застройки, м² * | Общая площадь здания, м² * | Этаж-ность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты административно-торгового назначения | 3 | 2180 | 7848 | 4 |
| 2 | Объект культуры и искусства | 1 | 672 | 1814 | 3 |
| 3 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 6 | 101,5 | 101,5 | 1 |
| 4 | Пункт редуцирования газа до 0,6 МПа | 3 | 72 | 72 | - |

* параметры застройки проектируемых объектов капитального строительства (этажность, количество этажей, размеры объекта, площадь застройки, процент застройки и пр.) определяются проектной и рабочей документацией в соответствии с градостроительными регламентами, действующими в отношении территории в границах проекта планировки, и могут отличаться от предлагаемых характеристик.

** предельная максимальная этажность и (или) предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах проекта планировки территории, должны соответствовать приказу Росавиации от 12 января 2024 года           № 8-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».

  - Социальная инфраструктура, объекты повседневного и периодического обслуживания

Данные о существующих объектах повседневного и периодического обслуживания для расчетного количества населения территории проекта планировки представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Миним. обеспе-ченность | По расчету на 4962 чел. | Факт. показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговые объекты | кв.м торговой площади на 1000 жителей | 180 | 893 | 1461,60 | в радиусе террито-риальной доступности 800 м |
| 2 | Аптечный пункт | кв.м площади на 1000 жителей | 50 | 248 | - |  |
| 3 | Отделение почтовой связи | объект на участок | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Опорный пункт охраны порядка | объект на участок | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Отделение банка | кв.м площади на 1000 жителей | 40 | 198 | - |  |
| 6 | Объекты бытового обслуживания | количество рабочих мест на 1000 жителей | 2 | 10 | 10 |  |
| 7 | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | 76 | 377 | 228 (МДОУ № 79) 330 (МДОУ № 116) | в радиусе террито-риальной доступности 500 м |
| 8 | Общеобразова-тельная школа | мест на 1000 жителей | 108 | 536 | 1026* (МОУ СОШ № 13) 1066* (МОУ СОШ № 15) | в радиусе террито-риальной доступности 500 м** |
| 9 | Спортивно-досуговый комплекс | кв.м площади на 1000 жителей | 300 | 1489 | 150 Спортивно-оздоровительный зал «У парка» | в радиусе террито-риальной доступности 800 м*** |
| 10 | Объект здравоохранения | посещений в смену на 1000 жителей | 22 | 109 | 150 Медицинский центр, стоматолог. клиника «Стокли» | в радиусе террито-риальной доступности 1000 м |

* количество учащихся в две смены;

** размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся общеобразовательных организаций начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону) – рекомендация может распространяться на образовательные учреждения, принимающие учащихся без учета регистрации по месту жительства;

*** в радиусе транспортной доступности 1 час имеется достаточное количество спортивных залов общего пользования для обслуживания населения.

Данные о проектируемых объектах повседневного обслуживания для расчетного количества населения территории проекта планировки представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Миним. обеспе-ченность | По расчету/ по заданию на проекти-рование на 4962 чел. | Проектное предложе- ние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговые объекты | м2 торговой площади на 1000 жителей | 180 | 893 | 7848 | в радиусе террито-риальной доступности 800 м |
| 2 | Аптека (встроенная в проектируемом объекте № 15) | кв.м площади на 1000 жителей | 50 | 248 | 250 | в радиусе террито-риальной доступности 800 м |
| 3 | Отделение почтовой связи (встроенное в проектируемом объекте № 15) | объект на участок | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Отделение банка (встроенное в проектируемом объекте № 15) | кв.м площади на 1000 жителей | 40 | 198 | 200 |  |
| 6 | Дошкольная образовательная организация: - детский сад на 180 мест | мест на 1000 жителей | 76 | 377 | 180 | в радиусе террито-риальной доступности 500 м |
| 7 | Объект культуры и искусства | зрительских мест/1000 человек | 20 | 99 | 100 | в радиусе транспорт-ной доступности 1 час |

Местоположение объектов повседневного и периодического обслуживания населения территории проекта планировки может быть изменено при условии, что показатели на всю территорию проекта планировки должны быть не менее принятых по расчету в таблице № 5 и таблице № 6.

  - Транспортная инфраструктура

Основные технико-экономические показатели улично-дорожной сети в границах проектирования отражены в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование (категория улицы) | Ширина в красных линиях, м* | Протяженность, м* |  | Перечень мероприятий* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок (2035 год) |  |
| 1 | улица Саммера (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения) | 43 | 492 | 492 | реконструкция улицы в соответствии с профилем I-I, отображенным в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 4 полос движения, тротуаров, велодорожек, полос озеленения) |
| 2 | улица Добролюбова (магистральная улица районного значения) | 25-30 | 625 | 629 | в соответствии с профилями II-II, IIa-IIa, отображенными в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 3 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 3 | улица Карла Маркса (магистральная улица районного значения) | 31,5 | 707 | 707 | в соответствии с профилем III-III, отображенным в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 4 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 4 | улица Карла Маркса (магистральная улица районного значения) | 60 | - | 81 | проектирование улицы в соответствии с профилем IIIa-IIIa, отображенным в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 4 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 5 | улица Мудрова (магистральная улица районного значения) | 20 | 484 | 484 | в соответствии с профилем IV-IV, отображенным в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 6 | улица Полярная от ул. Мудрова до ул. Карла Маркса (магистральная улица районного значения) | 40 | 1165 | 1167 | реконструкция улицы в соответствии с профилем V-V, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 4 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 7 | улица Полярная от ул. Добролюбова до ул. Мудрова (улица местного значения) | 20 | 525 | 519 | в соответствии с профилем Vа-Vа, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 3 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 8 | улица Самойло (улица местного значения) | 20 | 479 | 488 | в соответствии с профилем VI-VI, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 9 | улица Гиляровского (улица местного значения) | 18 | 392 | 405 | в соответствии с профилем VII-VII, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 9 | улица Заречная от ул. Самойло до ул. Мудрова (улица местного значения) | 15 | 230 | 228 | в соответствии с профилем VIII-VIII, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 10 | улица Карла Маркса (улица местного значения) | 18 | 230 | 228 | в соответствии с профилем IX-IX, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 11 | улица Заречная от ул. Добролюбова до ул. Самойло; улица Образцова от ул. Добролюбова до ул. Мудрова (улицы местного значения) | 15 | 332 565 | 342 569 | в соответствии с профилем X-X, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 12 | улица Заречная от ул. Мудрова до ул. Саммера; улица Образцова от ул. Мудрова до ул. Гиляровского (улицы местного значения) | 15 | 206 282 | 208 284 | в соответствии с профилем XI-XI, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 13 | улица Ольховая; улица Заречная от ул. Саммера до ул. Гиляровского; переулок Заболотный от ул. Саммера до ул. Полярной (основные проезды) | 9 | 1127 207 595 | 1142 200 600 | в соответствии с профилем XII-XII, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 14 | улица Заречная от ул. Гиляровского до ул. Полярной (основной проезд) | 9…11 | 274 | 286 | в соответствии с профилем XIII-XIII, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 2 полос движения, тротуаров, полос озеленения) |
| 15 | улица Образцова от ул. Гиляровского до ул. Полярной (второстепенный проезд) | 7,50 | 100 | 148 | в соответствии с профилем XIII-XIII, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство 1 полосы движения, тротуаров, полос озеленения) |

* параметры и проектные решения улично-дорожной сети окончательно определяются документацией по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов.

Вблизи границ проекта планировки территории расположены места постоянного хранения автомобилей в нормативном радиусе пешеходной доступности – 800 м (ГСК  «Заречный-73», ГСК «Красноармейский» по ул. Красноармейской, ГСК»Тополевый» по пер. Тополевый, ГСК «Тихий-1» по пер. 2-му Тихому). Технико-экономические показатели мест хранения в границах проекта планировки представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Места хранения автомобилей | Единица измерения | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | постоянного хранения автомобилей (ГСК) | шт | 721 | 721 |
| 2 | - временного хранения (включая гостевые), в том числе: - улично-дорожной сети | шт | 527 60 | 706 153 |

  - Коммунальная инфраструктура

Основные технико-экономические показатели коммунальной инфраструктуры представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Основные характеристики проектируемых инженерных сетей (ориентировочно) | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | ЛЭП 0,4 кВ L – 12085 м, ЛЭП 10 кВ L - 3020 м, ЛЭП 110 кВ L - 580 м | 3065 кВт | 5525 кВт |
| 2 | Связь (теле-радиовещание) | Охват территории | 100% | 100% |
| 3 | Водоснабжение | Ø63 - 315 мм L – 3556 м | 403,0 м3/сут | 646,4 м3/сут |
| 4 | Хозяйственно-бытовая канализация | Ø110 - 1000 мм L - 2726 м | 403,0 м3/сут | 646,4 м3/сут |
| 5 | Ливневая канализация | Ø200 - 400 мм L - 1845 м | - | - |
| 6 | Газоснабжение | Ø63 - 225 мм L – 7173 м | 1075,1 ПРГ – 5 шт. | 2232,5 ПРГ – 3 шт. (сущ.) ПРГ – 2 шт. (перенос) ПРГ – 1 шт. (нов.) |
| 7 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Ø50 – 100 мм L - 133 м (двухтрубная сеть, канальная прокладка в ж/б лотках) | 2,04 Гкал/ч | 2,21 Гкал/ч |

  - Основные технико-экономические показатели плотности 
и параметры застройки территории

Основные технико-экономические показатели и параметры застройки территории в границах проекта планировки территории представлены в таблице № 10.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь в границах проекта планировки, в том числе: | га | 61,90 | 65,83 |
| 1.2 | Площадь проектируемой территории, в том числе проектируемых зон объектов капитального строительства: | га | 7,20 | 12,76 |
| 1.2.1 | - зона индивидуальной жилой застройки (не выше 3 этажей, включая мансардный) | га | 2,52 | 4,0 |
| 1.2.2 | - зона малоэтажной жилой застройки (не выше 3 этажей, включая мансардный) | га | 1,25 | 5,77 |
| 1.2.3 | - зона среднеэтажной жилой застройки | га | 0,65 | 0,41 |
| 1.2.4 | - зона объекта дошкольного образования (не выше 3 этажей) | га | 0,86 | 0,86 |
| 1.2.5 | - зона объектов предпринимательства и общественного использования/объектов общественного управления/объектов бытового, коммунального, социального обслуживания населения | га | 1,44 | 0,7 |
| 1.2.6 | - зона объекта религиозного назначения | га | 0,05 | 0,01 |
| 1.2.7 | - зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 0,068 | 0,5 |
| 1.2.8 | - земельные участки (территории) общего пользования (благоустройство территории, в том числе площадок общего пользования различного назначения) | га | — | 0,04 |
| 1.2.9 | - зона инженерно-транспортной инфраструктуры/земельные участки (территории) общего пользования (благоустройство территории, в том числе площадок общего пользования различного назначения) | га | — | 0,05 |
| 1.2.10 | - зона объектов административно-рекреационного назначения | га | — | 0,42 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 3922 | 4962 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 82 | 104 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир | м2 | 125017,12 | 170326,62 |
| 3.2 | Этажность (с учетом существующей застройки) | этажей | 1-12 | 1-12 |
| 4. | Озеленение*: |  |  |  |
| 4.1 | - в красных линиях | га | 9,0 | 7,50 |
| 4.2 | - территория жилых домов | га | 33,90 | 29,80 |

* озеленение рассчитано с учетом применения экопарковок

- Положение об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки территории предлагается в первоочередном порядке реализовать строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для возможности освоения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, и по мере роста жилых домов - строительство дошкольной образовательной организации и объектов обслуживания населения, а также иных объектов, предусмотренных проектом планировки территории.