|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от 25.09.2024 № 1463 |
| --- | --- |

Проект планировки территории,

ограниченной улицами Щетинина – Панкратова –

Республиканской – Лечебной

Основная часть

Вологда

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие данные	3

2.	Красные линии	5

3.	Положение о характеристиках планируемого развития территории	9

3.1.	Параметры проектируемой застройки	9

3.2.	Социальная инфраструктура	10

3.3.	Транспортная инфраструктура	12

3.4.	Коммунальная инфраструктура	15

3.5.	Основные технико-экономические показатели плотности  и параметры застройки территории	16

4.	Положение об очередности планируемого развития территории	17

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Чертеж планировки территории М 1:1000

- Чертеж красных линий М 1:1000

- Введение

Проект планировки территории разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), приказа Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с последующими изменениями), генерального плана городского округа города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями) (далее - генеральный план города Вологды), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 (с последующими изменениями), Правил землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) (далее - ПЗЗ города Вологды), Проекта планировки Южного жилого района города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 9 августа 2012 года (с последующими изменениями), других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Проект планировки территории, ограниченной улицами Щетинина – Панкратова – Республиканская - Лечебная (далее - Проект планировки территории), выполнен на основании постановления Администрации города Вологды от 04 февраля 2021 года № 101 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания кварталов, ограниченных улицами Щетинина – Панкратова – Республиканская – Лечебная».

- Общие данные

Проект планировки территории разработан на часть территории города со сложившейся застройкой в границах кадастрового квартала № 35:24:0401007, ограниченного с севера – улицей Панкратова, с юга – улицей Лечебная, с запада – улицей Щетинина, с востока – улицей Республиканская.

В районе Проекта планировки территории преобладает селитебная зона, кроме того в границах проектирования находится Вологодский психоневрологический интернат № 1, МОУ «Детский дом № 5», пожарно-спасательная  часть № 2. Остальные объекты социально-бытового обслуживания населения (почтовые и банковские отделения, опорные пункты полиции, объекты здравоохранения (отделения городской поликлиники), культовые и общеобразовательные объекты) находятся за границами района Проекта планировки территории, но в нормируемом радиусе обслуживания.

В соответствии с генеральным планом города Вологды территория проектирования расположена в границах функциональных зон: в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), в зоне озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), в зоне режимных территорий, в зоне специализированной общественной застройки.

В соответствии с ПЗЗ города Вологды территория проектирования отнесена к территориальным зонам: застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами (Ж1), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж4), специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения (О2), рекреационно-ландшафтных территорий (Р4), застройки режимными объектами ограниченного доступа (СП2).

В соответствии с требованиями приказа Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» и решения по установлению на аэродроме Вологда АО «Вологодское авиационное предприятие» приаэродромной территории и выделению на ней подзон границы проектирования располагается в 3,4,5,6 подзоне.

Проект планировки территории разработан в М 1:1000 в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (государственной системе координат – МСК-35), и Балтийской системе высот.

Площадь территории проектирования составляет 194029 кв. м (19,4 га).

Целью разработки Проекта планировки территории является обеспечение ее устойчивого развития, отмена части ранее установленных и установление новых красных линий, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимость резервирования/изъятия земельных участков для муниципальных нужд в связи с размещением объектов местного значения (улично-дорожная сеть).

- Красные линии

Проектом планировки территории предусматривается:

- установление проектируемых красных линий, необходимых для формирования территорий общего пользования, в целях размещения объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и объектов озеленения и благоустройства;

- отмена части действующих красных линий, ранее утвержденных в составе Проекта планировки Южного жилого района города Вологды постановлением Администрации города Вологда от 09 августа 2012 года № 4560 (с последующими изменениями);

- формирование поперечных профилей улиц и проездов шириной от 13 до 50 метров, попадающих в границы проектирования.

В таблице № 1 представлен каталог координат характерных точек красных линий в системе координат МСК-35, ГСК.

Таблица № 1

| МСК-35 |  |  | ГСК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условный номер характерных точек | Х | У | условный номер характерных точек | Х | У |
| 1 | 352838,44 | 2323219,87 | 1 | -843,31 | -3012,86 |
| 2 | 352865,65 | 2323468,44 | 2 | -821,08 | -2763,79 |
| 3 | 352805,06 | 2323475,11 | 3 | -881,80 | -2758,34 |
| 4 | 352777,50 | 2323226,62 | 4 | -904,37 | -3007,33 |
| 1 | 352838,44 | 2323219,87 | 1 | -843,31 | -3012,86 |
| 5 | 352867,83 | 2323488,31 | 5 | -819,31 | -2743,89 |
| 6 | 352881,36 | 2323611,99 | 6 | -808,25 | -2619,96 |
| 7 | 352850,43 | 2323615,04 | 7 | -839,24 | -2617,53 |
| 8 | 352821,18 | 2323618,13 | 8 | -868,55 | -2615,02 |
| 9 | 352806,40 | 2323495,07 | 9 | -880,86 | -2738,36 |
| 5 | 352867,83 | 2323488,31 | 5 | -819,31 | -2743,89 |
| 10 | 352882,13 | 2323618,95 | 10 | -807,63 | -2612,98 |
| 11 | 352896,90 | 2323753,85 | 11 | -795,56 | -2477,81 |
| 12 | 352835,85 | 2323760,30 | 12 | -856,72 | -2472,59 |
| 13 | 352822,01 | 2323625,08 | 13 | -867,85 | -2608,06 |
| 14 | 352851,14 | 2323622,00 | 14 | -838,67 | -2610,56 |
| 10 | 352882,13 | 2323618,95 | 10 | -807,63 | -2612,98 |
| 15 | 352770,54 | 2323227,40 | 15 | -911,35 | -3006,70 |
| 16 | 352798,10 | 2323475,88 | 16 | -888,77 | -2757,71 |
| 17 | 352737,94 | 2323482,50 | 17 | -949,05 | -2752,30 |
| 18 | 352732,55 | 2323427,08 | 18 | -953,33 | -2807,81 |
| 19 | 352710,72 | 2323234,03 | 19 | -971,29 | -3001,26 |
| 15 | 352770,54 | 2323227,40 | 15 | -911,35 | -3006,70 |
| 20 | 352799,46 | 2323495,83 | 20 | -887,82 | -2737,73 |
| 21 | 352814,22 | 2323618,91 | 21 | -875,52 | -2614,38 |
| 22 | 352780,93 | 2323622,68 | 22 | -908,88 | -2611,28 |
| 23 | 352753,84 | 2323625,75 | 23 | -936,02 | -2608,76 |
| 24 | 352740,12 | 2323502,36 | 24 | -947,27 | -2732,39 |
| 20 | 352799,46 | 2323495,83 | 20 | -887,82 | -2737,73 |
| 25 | 352815,06 | 2323625,86 | 25 | -874,82 | -2607,42 |
| 26 | 352828,89 | 2323761,01 | 26 | -863,70 | -2472,02 |
| 27 | 352769,56 | 2323767,14 | 27 | -923,14 | -2467,08 |
| 28 | 352754,61 | 2323632,71 | 28 | -935,39 | -2601,78 |
| 29 | 352781,72 | 2323629,64 | 29 | -908,23 | -2604,31 |
| 25 | 352815,06 | 2323625,86 | 25 | -874,82 | -2607,42 |
| 30 | 352695,85 | 2323235,66 | 30 | -986,19 | -2999,93 |
| 31 | 352708,08 | 2323347,24 | 31 | -976,20 | -2888,13 |
| 32 | 352655,52 | 2323352,49 | 32 | -1028,85 | -2883,93 |
| 33 | 352646,80 | 2323353,42 | 33 | -1037,59 | -2883,18 |
| 34 | 352587,82 | 2323358,11 | 34 | -1096,65 | -2879,67 |
| 35 | 352593,84 | 2323413,86 | 35 | -1091,75 | -2823,81 |
| 36 | 352594,60 | 2323420,73 | 36 | -1091,13 | -2816,92 |
| 37 | 352596,06 | 2323433,93 | 37 | -1089,93 | -2803,70 |
| 38 | 352597,87 | 2323451,10 | 38 | -1088,47 | -2786,49 |
| 39 | 352598,44 | 2323456,56 | 39 | -1088,00 | -2781,02 |
| 40 | 352602,89 | 2323497,25 | 40 | -1084,37 | -2740,25 |
| 41 | 352570,82 | 2323500,75 | 41 | -1116,51 | -2737,40 |
| 42 | 352531,20 | 2323538,58 | 42 | -1156,87 | -2700,37 |
| 43 | 352528,66 | 2323541,01 | 43 | -1159,46 | -2697,99 |
| 44 | 352499,44 | 2323504,63 | 44 | -1187,95 | -2734,95 |
| 45 | 352471,10 | 2323260,50 | 45 | -1211,40 | -2979,60 |
| 46 | 352474,58 | 2323260,11 | 46 | -1207,91 | -2979,91 |
| 30 | 352695,85 | 2323235,66 | 30 | -986,19 | -2999,93 |
| 47 | 352708,84 | 2323354,20 | 47 | -975,58 | -2881,16 |
| 48 | 352717,70 | 2323428,98 | 48 | -968,21 | -2806,21 |
| 49 | 352723,09 | 2323484,33 | 49 | -963,93 | -2750,77 |
| 50 | 352670,20 | 2323489,90 | 50 | -1016,92 | -2746,25 |
| 51 | 352665,36 | 2323444,15 | 51 | -1020,85 | -2792,09 |
| 52 | 352662,03 | 2323416,11 | 52 | -1023,62 | -2820,19 |
| 53 | 352658,88 | 2323388,78 | 53 | -1026,22 | -2847,58 |
| 54 | 352657,28 | 2323376,34 | 54 | -1027,57 | -2860,05 |
| 55 | 352655,12 | 2323359,56 | 55 | -1029,39 | -2876,87 |
| 47 | 352708,84 | 2323354,20 | 47 | -975,58 | -2881,16 |
| 56 | 352648,16 | 2323360,31 | 56 | -1036,37 | -2876,25 |
| 57 | 352650,34 | 2323377,23 | 57 | -1034,53 | -2859,30 |
| 58 | 352651,93 | 2323389,63 | 58 | -1033,18 | -2846,87 |
| 59 | 352655,08 | 2323416,93 | 59 | -1030,58 | -2819,51 |
| 60 | 352658,40 | 2323444,93 | 60 | -1027,82 | -2791,45 |
| 61 | 352663,24 | 2323490,66 | 61 | -1023,90 | -2745,63 |
| 62 | 352609,84 | 2323496,49 | 62 | -1077,40 | -2740,87 |
| 63 | 352605,40 | 2323455,81 | 63 | -1081,03 | -2781,63 |
| 64 | 352604,83 | 2323450,37 | 64 | -1081,49 | -2787,09 |
| 65 | 352603,02 | 2323433,17 | 65 | -1082,96 | -2804,31 |
| 66 | 352601,56 | 2323419,97 | 66 | -1084,15 | -2817,55 |
| 67 | 352600,80 | 2323413,10 | 67 | -1084,77 | -2824,43 |
| 68 | 352595,56 | 2323364,52 | 68 | -1089,04 | -2873,11 |
| 69 | 352647,45 | 2323360,39 | 69 | -1037,08 | -2876,19 |
| 56 | 352648,16 | 2323360,31 | 56 | -1036,37 | -2876,25 |
| 70 | 352725,25 | 2323504,00 | 70 | -962,17 | -2731,06 |
| 71 | 352739,19 | 2323629,49 | 71 | -950,75 | -2605,31 |
| 72 | 352713,04 | 2323634,80 | 72 | -977,00 | -2600,52 |
| 73 | 352693,78 | 2323643,36 | 73 | -996,42 | -2592,35 |
| 74 | 352677,84 | 2323658,11 | 74 | -1012,66 | -2577,92 |
| 75 | 352665,32 | 2323670,56 | 75 | -1025,42 | -2565,73 |
| 76 | 352546,81 | 2323551,39 | 76 | -1141,53 | -2687,25 |
| 77 | 352579,76 | 2323519,92 | 77 | -1107,95 | -2718,05 |
| 78 | 352579,98 | 2323519,81 | 78 | -1107,72 | -2718,16 |
| 79 | 352604,38 | 2323517,15 | 79 | -1083,27 | -2720,33 |
| 80 | 352606,25 | 2323529,73 | 80 | -1081,66 | -2707,71 |
| 81 | 352611,26 | 2323548,79 | 81 | -1077,04 | -2688,56 |
| 82 | 352627,47 | 2323565,44 | 82 | -1061,16 | -2671,58 |
| 83 | 352648,90 | 2323585,68 | 83 | -1040,14 | -2650,92 |
| 84 | 352676,23 | 2323612,16 | 84 | -1013,34 | -2623,90 |
| 85 | 352681,17 | 2323607,20 | 85 | -1008,30 | -2628,76 |
| 86 | 352680,38 | 2323585,79 | 86 | -1008,67 | -2650,18 |
| 87 | 352678,36 | 2323563,82 | 87 | -1010,24 | -2672,18 |
| 88 | 352677,14 | 2323550,09 | 88 | -1011,19 | -2685,94 |
| 89 | 352674,96 | 2323532,70 | 89 | -1013,03 | -2703,36 |
| 90 | 352672,22 | 2323509,77 | 90 | -1015,30 | -2726,35 |
| 70 | 352725,25 | 2323504,00 | 70 | -962,17 | -2731,06 |
| 91 | 352665,26 | 2323510,52 | 91 | -1022,28 | -2725,73 |
| 92 | 352668,01 | 2323533,56 | 92 | -1019,99 | -2702,65 |
| 93 | 352670,18 | 2323550,84 | 93 | -1018,16 | -2685,33 |
| 94 | 352671,39 | 2323564,44 | 94 | -1017,23 | -2671,71 |
| 95 | 352672,92 | 2323581,14 | 95 | -1016,03 | -2654,98 |
| 96 | 352671,61 | 2323584,88 | 96 | -1017,42 | -2651,26 |
| 97 | 352663,31 | 2323586,37 | 97 | -1025,75 | -2649,94 |
| 98 | 352658,95 | 2323586,03 | 98 | -1030,09 | -2650,37 |
| 99 | 352653,71 | 2323580,59 | 99 | -1035,23 | -2655,91 |
| 100 | 352632,40 | 2323560,47 | 100 | -1056,13 | -2676,45 |
| 101 | 352617,67 | 2323545,12 | 101 | -1070,55 | -2692,09 |
| 102 | 352613,11 | 2323528,28 | 102 | -1074,78 | -2709,02 |
| 103 | 352611,30 | 2323516,40 | 103 | -1076,35 | -2720,94 |
| 91 | 352665,26 | 2323510,52 | 91 | -1022,28 | -2725,73 |
| 104 | 352199,44 | 2323288,76 | 104 | -1483,56 | -2956,78 |
| 105 | 352456,07 | 2323261,26 | 105 | -1226,43 | -2979,13 |
| 106 | 352484,99 | 2323510,70 | 106 | -1202,51 | -2729,16 |
| 107 | 352516,37 | 2323549,69 | 107 | -1171,92 | -2689,56 |
| 108 | 352360,99 | 2323696,91 | 108 | -1330,22 | -2545,47 |
| 109 | 352378,36 | 2323714,92 | 109 | -1313,21 | -2527,13 |
| 110 | 352537,93 | 2323563,69 | 110 | -1150,64 | -2675,13 |
| 111 | 352743,15 | 2323770,11 | 111 | -949,60 | -2464,63 |
| 112 | 352583,70 | 2323927,23 | 112 | -1112,17 | -2310,74 |

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

  - Параметры проектируемой застройки

Проектом планировки территории выделяются зоны существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства:

- индивидуальная жилая застройка - предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки не выше 3 этажей (включая мансардный этаж);

- малоэтажная жилая застройка – предназначена для размещения существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки не выше 4 этажей (включая мансардный этаж),

- среднеэтажная жилая застройка – предназначена для размещения существующей среднеэтажной многоквартирной жилой застройки от 5 – 8 этажей;

- зона объектов социального обслуживания – предназначена для размещения существующих специальных образовательных учреждений (детских домов, интернатов);

- зона объектов здравоохранения – предназначена для размещения объектов оказания гражданам специализированной медицинской помощи (существующая);

- зона объектов обеспечения внутреннего правопорядка – предназначена для размещения спасательных служб и объектов вспомогательного назначения;

- инженерно-транспортная инфраструктура – для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей, внутриквартальных и хозяйственных проездов;

- зона хранения автотранспорта – предназначена для размещения отдельно стоящих гаражей и хранения служебного автотранспорта (существующая);

- земельные участки (территории) общего пользования – зона размещения благоустройства, в том числе площадок общего пользования различного назначения, площадок для выгула собак  (проектируемая).

Данные о проектируемом жилом фонде в границах Проекта планировки территории, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Тип застройки | Кол-во зем. участков | Площадь застройки, м²* | Общая площадь жилых/ нежилых помещ., м²* | Этаж-ность** | Насе-ление чел. | Площадь зем. участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 10 | 1045 | 2663 | 3 | 30 | 0,64 |
|  | ИТОГО: | 10 | 1045 | 2663 | 1-3 | 30 | 0,64 |

* параметры застройки (количество этажей, размеры объекта, площадь застройки, процент застройки, общая площадь объекта) окончательно определяются  проектной и  рабочей документацией в соответствии с градостроительными регламентами, но не превышая этажность, установленную Проектом планировки территории.

** предельная этажность и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений, расположенных в границах проекта планировки территории,  должны соответствовать приказу Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» и не превышать параметры, установленные проектом планировки территории.

  - Социальная инфраструктура

Данные о существующих объектах повседневного обслуживания территории Проекта планировки представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Миним. обеспе-ченность | По расчету на 721 чел. | Факт. показа-тель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 100 | 72,1 | 1352 | В радиусе территориальной доступности – 800 м |
| 2 | Аптечный пункт | м2 площади на 1000 жителей | 50 | 36 | 147 |  |
| 3 | Отделение почтовой связи | объект на жилую группу | 1 | 1 | 3 |  |
| 4 | Опорный пункт охраны порядка | объект на участок | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Учреждение дошкольного образования | мест на 1000 чел. | 76 | 55 | 560 | В радиусе территориальной доступности - 500 м для малоэтажной жилой застройки |
| 6 | Общеобразовательная школа | мест на 1000 чел. | 108 | 78 | 894 мест (шк. № 24)* | В радиусе террито- риальной доступности 500 м** |
| 7 | Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы | по заданию на проектирование | - | - | 5550 | В радиусе территориальной доступности – 1 час |
| 8 | Объект здравоохранения | посещений в смену на 1000 жителей | 22 | 16 | 850 | В радиусе территориальной доступности - 1000 м |
| 9 | Объекты бытового обслуживания | количество рабочих мест на 1000 жителей | 2 | 1 | 24 | В радиусе территориальной доступности - 800 м |

* количество учащихся в две смены

**размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся общеобразовательных организаций начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону) – рекомендация может распространяться на образовательные учреждения, принимающие учащихся без учета регистрации по месту жительства.

  - Транспортная инфраструктура

Основные технико-экономические показатели и этапы развития улично-дорожной сети в границах проектирования представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование (категория улицы) | Ширина в красных линиях, м* | Протяженность, м* |  | Перечень мероприятий* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Панкратова (магистральная улица районного значения) | 34 | 570 | 570 (2027 год) | реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство тротуаров, велодорожек и 4 полос движения) |
| 2 | улица Щетинина (магистральная улица районного значения) | 40 | 390 | 390 (2027 год) | реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство тротуаров, велодорожек и расширение до 4 полос движения) |
| 3 | улица Лечебная (улица местного значения) | 15 | 307,6 | 307,6 (2027 год) | реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалах по обоснованию» (устройство тротуаров и 2 полос движения) |
| 4 | улица Республиканская (улица местного значения) | 15 | 152 | 152 (2027 год) | реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалах по обоснованию» (устройство тротуаров и 2 полос движения) |
| 5 | улица Южакова (улица местного значения) | 20 | 370 | 370 (2027 год) | реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалах по обоснованию» (устройство тротуаров и 2 полос движения) |
| 6 | улица Коничева (улица местного значения) | 15 | 570 | 570 (2027 год) | реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалах по обоснованию» (устройство тротуаров и 2 полос движения) |
| 2 этап |  |  |  |  |  |
| 7 | переулок Западный (улица местного значения -второстепенныйпроезд) | 7 | 570 | 570 (2035 год) | установление красных линий и реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство тротуаров и проезжей части) |
| 8 | переулок Рыночный (улица местного значения -второстепенныйпроезд) | 7 | 252 | 252 (2035 год) | установление красных линий и реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство тротуаров и проезжей части) |
| 9 | переулок Кольцевой (улица местного значения -второстепенныйпроезд) | 7 | 640 | 640 (2035 год) | установление красных линий и реконструкция улицы в соответствии с профилем, отображенном в графической части раздела «Материалы по обоснованию» (устройство тротуаров и проезжей части) |

*параметры и проектные решения улично-дорожной сети окончательно определяются документацией по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов.

Технико-экономические показатели мест хранения в границах Проекта планировки территории представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Места хранения автомобилей | Единица измерения | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | постоянного хранения автомобилей (ГСК) | шт | 68 | 68* |
| 2 | временного хранения (в том числе гостевые) | шт | 72 | 66** |

*за границами Проекта планировки территории места постоянного хранения автомобилей также расположены в нормативном радиусе пешеходной доступности – 800 м (ГСК по ул. Преображенского, ул. Поселковой, ул. Панкратова и ул. Ильюшина);

**за границами Проекта планировки территории места временного хранения автомобилей также расположены в нормативном радиусе пешеходной доступности – 100 м.

  - Коммунальная инфраструктура

Основные технико-экономические показатели коммунальной инфраструктуры представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование | Основные характеристики проектируемых инженерных сетей (ориентировочно) | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок -2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | ЛЭП 0,4 кВ L – 2560 м | 1300 кВт | 1424,3 кВт |
| 2 | Связь (теле-радиовещание) | Охват территории | 100% | 100% |
| 3 | Водоснабжение | Ø32, 63, 110 мм L – 500 м | 129,1 м3/сут | 134,5 м3/сут |
| 4 | Хозяйственно-бытовая канализация | Ø110 мм L - 30 м | 129,1 м3/сут | 134,5 м3/сут |
| 5 | Ливневая канализация | Ø200, 500 мм L - 300 м | - | - |
| 6 | Газоснабжение | н.д. Ø32, 63, 110 мм L – 292 м | 288 м3/ч | 332 м3/ч |
|  |  | в.д. Ø110 мм L – 152 м |  |  |
|  |  | ПРГ – 1 шт. |  |  |
| 7 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Ø100 мм L - 116 м (двухтрубная сеть, канальная прокладка в ж/б лотках) | 2,2 Гкал/ч | 2,2 Гкал/ч |

  - Основные технико-экономические показатели плотности 
и параметры застройки территории

Основные технико-экономические показатели плотности и параметры застройки территории  представлены в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существ. положение на момент подготовки ППТ | Расчетный срок – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь в границах Проекта планировки территории, в том числе: | га | — | 19,4 |
| 1.2 | Площадь проектируемой территории, в том числе территории: | га | — | 1,5 |
| 1.2.1 | - зона индивидуальной жилой застройки | га | — | 0,64 |
| 1.2.2 | - зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | — | 0,26 |
| 1.2.3 | - земельные участки (территории) общего пользования | га | — | 0,6 |
| 1.2.4 | - зона объектов обеспечения внутреннего правопорядка | га | — | 0,04 |
| 1.3 | Площадь застройки | м2 | 30665 | 31711 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 691 | 721 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 46 | 53 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир/домов | м2 | 26309 | 28972 |
| 3.2 | Этажность (с учетом существующей застройки) | этажей | 1-5 | 1-5 |
| 4. | Озеленение: |  |  |  |
| 4.1 | - в красных линиях всего, в том числе: при реализации 1 этапа УДС при реализации 2 этапа УДС | га | 2,0 | 1,36 1,14 1,36 |
| 4.2 | - территория многоквартирных жилых домов | га | 0,2 | 0,2 |
| 4.3 | - территорий общего пользования (включая площадки общего пользования различного назначения) | га | - | 0,5 |

- Положение об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки территории предлагается поэтапное развитие только улично-дорожной сети в соответствии с таблицей № 4 «Основные технико-экономические показатели и этапы развития улично-дорожной сети в границах проектирования».