|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации города Вологды от 30.04.2025 № 603 |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной Окружным шоссе – улицей Молодежной – улицей Героя Российской Федерации Игоря Смирнова

| Наименование позиции |  | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Документация по планировке территории, ограниченной Окружным шоссе – улицей Молодежной – улицей Героя Российской Федерации Игоря Смирнова |
| 2. | Местоположение | В границах квартала, ограниченного Окружным шоссе – улицей Молодежной – улицей Героя Российской Федерации Игоря Смирнова, на территории кадастрового квартала с номером 35:24:0501011 Ориентировочная площадь территории в границах планировочного элемента – 21,3 га |
| 3. | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик – специализированный застройщик» ИНН 3525168231, ОГРН 1063525104576 160001, г. Вологда ул. Челюскинцев д. 13 e-mail: info@vsz35.ru |
| 3. | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | За счет собственных средств Общества с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик – специализированный застройщик» |
| 4. | Вид изысканий, необходимые для подготовки документации по планировке территории | - Инженерно-геодезические; - Инженерно-геологические; - Инженерно-метеорологические и инженерно-экологические изыскания в составе инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий |
| 5. | Цель и задачи выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Получение сведений о природных условиях территории, изысканий необходимых и достаточных для принятия решений о функциональном назначении территорий, в целях обеспечения их устойчивого развития, сохранения окружающей среды, создания условий для привлечения инвестиций, выделения элементов планировочной структуры и зон планируемого размещения объектов, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составления прогноза изменения природных условий, необходимых для планировки территории. Выполнение комплекса инженерно-геологических работ в объеме, достаточном для разработки проекта планировки территории |
| 6. | Виды работ в составе инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания: Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий согласно нормативным документам. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м в границах земельного участка. Система координат – МСК-35. Система высот – Балтийская 1977 г. Правильность нанесения подземных инженерных коммуникаций на топографический план согласовать с представителями эксплуатирующих служб. Составить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, приложить все необходимые текстовые и графические приложения согласно СП 47.13330.2016 Инженерно-геологические изыскания: Выполнить комплекс инженерно-геологических изысканий согласно нормативным документам. Необходимое количество и глубину скважин принять согласно СП 446.1325800.2019, СП 11-105-97 (часть 1). Провести распределение грунтов на инженерно-геологические элементы и выполнить статистическую обработку согласно ГОСТ 20522-2012. Указать нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов. Получить данные о химических свойствах подземных вод и водных вытяжек из грунтов и определить их проектируемом объекте согласно СП 11-105-97 (часть III). Уточнить категорию сложности геологических условий с целью уточнения состава и объема изыскательских работ. Оценить риск опасных процессов явлений, интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства определить по карте ОСР-2015-В СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Привести необходимые выводы и рекомендации по результатам выполненных изысканий. Составить отчет по инженерно-геологическим изысканиям, приложить все необходимые текстовые и графические приложения согласно СП 47.13330.2016 Инженерно-экологические изыскания: - сбор имеющихся материалов о природных условия района (площадки) для их обобщения и анализа; - маршрутные инженерно-экологические наблюдения на площадке объекта строительства; - геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды; - исследование и оценка радиационной обстановки; - исследование вредных физических воздействий (электромагнитного излучения, шума, вибрации) - составление технического отчета Инженерно-гидрометеорологические изыскания: Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются для комплексного изучения гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) и (или) акватории намечаемого строительства, с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования и подготовки документов при различных видах градостроительной деятельности |
| 7. | Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе: - СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция)»; - СП 11-104-97 «Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - ГОСТ 25100-2020 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация»; - СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»; - приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 года №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»; - иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и городского округа города Вологды. |
| 8. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Обеспечить отображение современного экологического состояния окружающей природной среды по компонентам. Выполнить покомпонентный анализ и комплексную оценку экологического риска, в том числе: качественные, количественный прогноз загрязнения атмосферного воздуха и возможного воздействия объекта на водную среду; прогноз возможных изменений геологической среды; прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне воздействия объекта, нанесения ущерба растительному и животному миру; прогноз социальных последствий. Выдать рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. Технические отчёты по инженерным изысканиям должны быть выполнены на бумажных носителях и в электронном виде на флеш-накопителе в рабочих форматах (dwg, doc, xls и т.д.) и формате pdf). Требования к форматам отчётных материалов и к картографическим данным на электронных носителях: - форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg) должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD, начиная с 2013 года. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком; - форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf. |