Перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин

и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения городского округа города Вологды в 2023 году

| № п/п | Адрес | Протяженность аварийно-опасного участка, метров | Первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения ДТП | Срок проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | перекресток улиц Благовещенская - Пролетарская | - | нанесение горизонтальной дорожной разметки на подходах к перекрестку с улучшенными эксплуатационными характеристиками установка на улице Пролетарской дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с указанием скоростного режима 40 км/ч приведение в соответствии с техническими нормативами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения параметров поперечных шумовых полос (толщины) на подходе к перекрестку, обустроенных в 2022 год обустройство проезжей части улицы Благовещенской устройствами воздействия на транспортные средства (поперечными шумовыми полосами) обеспечение нормативного треугольника видимости «транспорт-транспорт» путем выполнения работ по кронированию зеленых насаждений (обрезка, снос деревьев при необходимости) | 3 квартал 2023 года |
| 2 | перекресток улиц Конева - Беляева | - | нанесение горизонтальной дорожной разметки на подходах к перекрестку с улучшенными эксплуатационными характеристиками нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.12 с улучшенными эксплуатационными характеристиками внесение корректировки в режим работы светофорного объекта | 3 квартал 2023 года |
| 3 | перекресток улиц Дальняя - Фрязиновская | - | обеспечение нормативного треугольника видимости «транспорт-транспорт» путем выполнения работ по кронированию зеленых насаждений (обрезка, снос деревьев при необходимости) установка по улице Дальней дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с указанием скоростного режима 40 км/ч обустройство проезжей части улицы Дальней устройствами воздействия на транспортные средства (поперечными шумовыми полосами) | 3 квартал 2023 года |
| 4 | участок улицы Гагарина от улицы Южакова до улицы Тендрякова |  | установка светофорного объекта на пересечении улиц Гагарина-Южакова нанесение горизонтальной дорожной разметки с улучшенными эксплуатационными характеристиками перенос пешеходного перехода через проезжую часть ул.Южакова из транспортного проезда в районе дома № 41 по ул.Гагарина | 4 квартал 2023 года |
| 5 | участок улицы Чернышевского от дома № 110 до дома № 112 | 150 | нанесение горизонтальной дорожной разметки с улучшенными эксплуатационными характеристиками улучшение условий видимости в темное время суток (увеличение горизонтальной освещенности покрытия проезжей части) | 3 квартал 2023 года |
| 6 | участок улицы Петина от дома № 71 кор.2 до дома № 73а по улице Ленинградской | 150 | нанесение горизонтальной дорожной разметки с улучшенными эксплуатационными характеристиками устройство поперечных шумовых полос перед нерегулируемым пешеходным переходом по улице Петина (ул. Ленинградская, д.73а) с установкой дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с указанием скоростного режима 40 км/ч | 3 квартал 2023 года |
| 7 | участок улицы Герцена от улицы М.Ульяновой до улицы Пушкинской | - | нанесение горизонтальной дорожной разметки с улучшенными эксплуатационными характеристиками установка светофорного объекта на пересечении улиц Герцена-Пушкинская установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью по улице Герцена на пересечении с улицей Пушкинской и Марии Ульяновой | 4 квартал 2023 года |
| 8 | перекресток Пошехонское шоссе – Окружное шоссе | - | нанесение горизонтальной дорожной разметки с улучшенными эксплуатационными характеристиками установка недостающих дорожных знаков 1.34.2 «Направление поворота» устройство «островка безопасности» на пешеходном переходе по улице Окружное шоссе (со стороны улицы Возрождения) | 3 квартал 2023 года |
| 9 | перекресток улиц Можайского-Ловенецкого | - | нанесение горизонтальной дорожной разметки с улучшенными эксплуатационными характеристиками обустройство проезжей части улицы Можайского устройствами воздействия на транспортные средства (поперечными шумовыми полосами) обеспечение треугольника видимости «транспорт-транспорт» путем выполнения работ по кронированию зеленых насаждений (обрезка, снос деревьев при необходимости) | 3 квартал 2023 года |